| FORD TRUCKS 4142 ARACI BAKIM ÇİZELGESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARAÇ/İŞ MAKİNESİ STOK NO : |  |  | ŞASE NO : |  | MOTOR MARKA/TİP/SERİ NO: |  |  |  |  |  |  |
| BAKIM PLANLARI | BAKIM PLANINA GÖRE YAPILMASI GEREKENLER |  | KULLANILAN MALZEME |  | MİKTARI |  | PARÇA NUMARASI | STOK NUMARASI |  |  | HARCANAN ADAM SAAT (İŞÇİLİK) SÜRESİ (DAKİKA) |
| AKILLI MOTOR BAKIMI UYARI VERDİĞİNDE VEYA 360 GÜNDE BİR | MOTOR YAĞI DEĞİŞTİRİLİR |  | YAG,MOTOR DIZEL 5W/30 |  | 46 LT |  | 5W/30 | 9150270140114 |  |  | 60 |
|  | YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞTİRİLİR |  | FILTRE,YAĞ |  | 2 AD |  | GC466744AC | 2590270640325 |  |  | 30 |
|  | MOTOR YAĞ BYPASS FİLTRESİ DEĞİŞTİRİLİR |  | FILITRE,YAG |  | 1 AD |  | 2C466C769AB | 2910270520458 |  |  | 80 |
|  | YAKIT FİLTRESİ DEĞİŞTİRİLİR |  | ELEMAN-YAKIT FILTRESI |  | 2 AD |  | GC46-9C185-BC | 259027HD77657 |  |  | 70 |
|  | SOĞUTMA SIVI FİLTRESİ |  | FİLTRE |  | 1 AD |  | GC46 8A469 AA |  |  |  | 40 |
|  | KARTER TAPASI |  | Ö R N E K T İ R KARTER TAPASI |  | 1 AD |  | 97JM-6730-AA | 5340270603869 |  |  | 15 |
| 2.000 SAAT VEYA 360 GÜNDE BİR | REDÜKTÖR YAĞINI DEĞİŞTİR |  | DİŞLİ YAĞI |  | 14 LT |  | EP90W |  |  |  | 180 |
|  | HİDROLİK YAĞINI DEĞİŞTİR |  | HİDROLİK YAĞ |  | 18 LT |  | YAG,HIDROLIK,NO46 | 9150270182188 |  |  | 60 |
|  | HİDROLİK YAĞ FİLTRESİNİ DEĞİŞTİR |  | FİLTRE |  | 1 AD |  | AS031 1501094900 |  |  |  | 80 |
| 60.000 KM / 2250 SAAT VEYA 360 GÜNDE BİR | DİFERANSİYEL YAĞI DEĞİŞTİRİLİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | CERLİ AKS BÜTÜNÜ DEĞİŞTİRİLİR |  | YAĞ 85W140 |  | 40 LT |  | 85W/140 | 9150270142064 |  |  | 30 |
|  | DİREKSİYON HİDROLİĞİ DEĞİŞTİRİLİR |  | YAĞ 85W140 |  | 3 LT PORYA |  | 85W/140 | 9150270142064 |  |  | 80 |
|  | DİREKSİYON YAĞ FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİLİR |  | DİREKSİYON HİDROLİK YAĞI |  | 9 LT |  | WSS-M2C938-A | 9150121216974 |  |  | 70 |
|  | DEBRİYAJ YAĞINI DEĞİŞTİR |  | FİLTRE (DİREKSİYON) |  | 1 AD |  | 9C46-3C602-EB | 259027HD77651 |  |  | 40 |
|  | HAREKETLİ TÜM PARÇALARA GRES BASILACAK R |  | DOT 4 HİDROLİK YAĞ |  | 0,37 LT |  | DOT-4 | 9150270140432 |  |  | 15 |
|  | HAVA FİLTRESİ DIŞ DEĞİŞTİRİLİR |  | GRES |  | - |  | WSD-M1C228-A |  |  |  | 60 |
|  | HAVA KURUTUCU FİLTRESİ DEĞİŞTİRİLİR |  | FILTRE-HAVA ELEMANI(DIS) |  | 1 AD |  | GC46-9601-AB | 2590270665150 |  |  | 30 |
|  | ŞASİ YAKIT FİLTRESİ DEĞİŞTİRİLİR |  | FILTRE-KARTUS APU(HAVA KURUTUCU) |  | 1 AD |  | CC462A346AA | 2940270625649 |  |  | 80 |
|  | V-KAYIŞINI DEĞİŞTİR |  | ŞASİ YAKIT FİLTRESİ |  | 1 AD |  | GC469155BC | 2590270665152 |  |  | 70 |
| 180.000 KM VEYA 6.750 SAATTE BİR | HAVA FİLTRESİ İÇ DEĞİŞTİRİLİR |  | FILTRE-HAVA ELEMANI(IC) |  | 1 AD |  | GC46-9601-BB | 2590270665151 |  |  | 80 |
| 240.000 KM, 9.000 SAAT VEYA 720 GÜN | ŞANZIMAN YAĞI DEĞİŞTİRİLİR |  | ŞANZIMAN YAĞI |  | 25 LT |  | CC467H466AA | 9150270611947 |  |  | 90 |
| 240.000 KM, 9.000 SAAT VEYA 1080 GÜNDE BİR | MOTOR SOĞUTMA SIVISI DEĞİŞTİRİLİR |  | ANTIFIRIZ |  | 54 LT |  | ANTIFIRIZ | 6850270140439 |  |  | 100 |
| Yukarıda bakım sürecinde değişim yapılan malzemeler kapsamında yapılacak Bakım Uygulama Kontrolleri her bakım zamanı için ayrı ayrı olmak üzere Excel formatında hazırlanacaktır. Aracın/makinenin bakım onarım dokümanlarında olup, yüklenici firma tarafından yukarıda belirtilmeyen bakımların idare tarafından yapılmamasından dolayı meydana gelecek her türlü arıza yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLVO G940 GREYDER BAKIM ÇİZELGESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STOK NO : |  | 2320270664117 | ŞASE NO : | MOTOR MARKA/TİP/SERİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |
| BAKIM PLANLARI |  | BAKIM PLANINA GÖRE YAPILMASI GEREKENLER | KULLANILAN MALZEME | MİKTARI |  | PARÇA NUMARASI |  |  | STOK NUMARASI | HARCANAN ADAM SAAT (İŞÇİLİK) SÜRESİ (DAKİKA) |  |
| 500 SAAT VEYA 360 GÜNDE BİR |  | MOTOR YAĞINI DEĞİŞTİRİLİR | DİZEL MOTOR YAĞI (15W/40) | 21,5 LT |  | MOBIL DELVAC MODERN 15W- |  |  | 915027HD95952 | 60 |  |
|  |  | MOTOR YAĞ FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİLİR | FILITRE,YAG,BYPASS | 1 AD |  | VOE477556 |  |  | 2940251525414 | 30 |  |
|  |  | YAKIT FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİLİR | FILITRE,YAKIT | 2 AD |  | VOE20430751 |  |  | 2910251525413 | 80 |  |
|  |  | YAKIT SU AYIRICI FİLTREYİ DEĞİŞTİRİLİR | FILITRE,YAKIT,SU,AYIRICI | 1 AD |  | 11110683 |  |  | 2910332060382 | 70 |  |
|  |  | HAVA FİLTESİ DEĞİŞTİRİLİR | FILITRE,HAVA,DIS | 1 AD |  | 11033998 |  |  | 2940995626714 | 40 |  |
| 1.000 SAAT VEYA 720 GÜNDE BİR |  | ARKA AKS YAĞINI DEĞİŞTİRİLİR | Ö R N E K T İ R DİŞLİ YAĞI | 13,1 LT |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | ŞANZIMAN YAĞINI DEĞİŞTİRİLİR | DİŞLİ YAĞI | 61 LT |  | ATF ALMIROL |  |  |  | 180 |  |
|  |  | ŞANZIMAN YAĞ FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİLİR |  | 1 AD |  | 11037868 |  |  | 2940251525422 | 60 |  |
|  |  | DİFERANSİYEL YAĞINI DEĞİŞTİRİLİR | DİŞLİ YAĞI | 22,7 LT |  | AGRIFLUID HT |  |  |  | 80 |  |
|  |  | KABİN HAVALANDIRMA FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİLİR | FILITRE,POLEN | 2 AD |  | VOE12747286 |  |  | 2940270587786 | 60 |  |
|  |  | HAVA FİLTRESİ DEĞİŞTİRİLİR | FILITRE,HAVA,IC | 1 AD |  | 11033999 |  |  | 2940997444753 | 30 |  |
| 1.500 SAAT VEYA 1080 GÜNDE BİR |  | TANDEM YAĞINI DEĞİŞTİRİLİR | DİŞLİ YAĞI | 100 LT |  | AGRIFLUID HT |  |  | 9150270182160 | 80 |  |
| 2.000 SAAT VEYA 1440 GÜNDE BİR |  | HİDROLİK SİSTEM YAĞINI DEĞİŞTİRİLİR | YAG,HIDROLIK | 95 LT |  | YAG,HIDROLIK,NO46 |  |  | 9150270182188 | 70 |  |
|  |  | SERVİS FRENLERİ MERKEZ SİLİNDİR AKIŞKANINI DEĞİŞTİRİLİR | FREN YAĞI | 5 LT |  | MOBİL AERO HF |  |  | 9150145180897 | 40 |  |
|  |  | HİDROLİK SİSTEM GERİ DÖNÜŞ YAĞ FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİNİZ | FILITRE,HIDROLIK,SISTEM | 1 AD |  | VOE12743408 |  |  | 2940994714369 | 15 |  |
|  |  | YAKIT SİSTEMİ HAVALANDIRMA FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİLİR |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KABİN ANA FİLTREYİ DEĞİŞTİRİLİR |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 6.000 SAAT VEYA 2160 GÜNDE BİR |  | MOTOR SOĞUTMA SIVISINI DEĞİŞTİRİLİR | ANTİFİRİZ | 31 LT |  | COOLANT SP 15+ |  |  |  | 80 |  |
| Yukarıda bakım sürecinde değişim yapılan malzemeler kapsamında yapılacak Bakım Uygulama Kontrolleri her bakım zamanı için ayrı ayrı olmak üzere Excel formatında hazırlanacaktır. Aracın/makinenin bakım onarım dokümanlarında olup, yüklenici firma tarafından yukarıda belirtilmeyen bakımların idare tarafından yapılmamasından dolayı meydana gelecek her türlü arıza ücretsiz olarak giderilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |