T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
60 ADET AFET HABERLEŞME SİSTEMLERİ KABİNİ VE TÜM ALT SİSTEMLERİ MAL ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU

Bu teknik şartname; Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaçları doğrultusunda, afet ve acil durumlarda kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla kullanılacak 60 (altmış) adet mobil haberleşme sistemleri kabini ve her bir kabine ait tüm alt sistemlerin teminine ilişkin teknik, idari ve fonksiyonel gereklilikleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

- AMAÇ

Afet ve olağanüstü durumlarda sahada hızlı konuşlandırılabilir, bağımsız çalışabilen, dış ortam koşullarına dayanıklı ve yüksek performanslı bir mobil haberleşme altyapısı oluşturarak, kurum içi koordinasyonun ve vatandaşlara sunulan haberleşme hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktır.

- KAPSAM

Teknik özellikleri bu şartnamede tanımlanan 60 (altmış) adet mobil haberleşme kabininin imalatı/temini, her bir kabine ait tüm alt sistemlerinin (enerji, elektrik, haberleşme altyapısı, mekanik ve yapısal bileşenler) sağlanması, montajı, entegrasyonu, test edilmesi, nakliyesi, kurulumu ve çalışır vaziyette teslim edilmesi (tüm sistemler dahil) işlerini kapsar. Yüklenici tarafından verilecek teklif fiyatına, 60 (altmış) adet sistemin tamamı için aşağıdaki tüm kalemler dahil olacaktır:

- Her bir adet mobil haberleşme kabini ve tüm alt sistemleri (Mobil Uydu İnternet Sistemi donanımı, LTE/5G internet teknolojisi donanımı ve entegrasyon altyapısı vb.; GSM/LTE/5G mobil veri hattı aboneliği ile uydu internet servis/hattı aboneliği hariç)

- Enerji, elektrik, haberleşme ve mekanik bileşenler

- Nakliye, yükleme, boşaltma ve kurulum

- Montaj, entegrasyon ve devreye alma işlemleri

- Test, ölçüm ve kabul süreçleri

- Eğitim hizmetleri

- Teknik dokümantasyon ve sertifikalar

- Garanti kapsamındaki tüm hizmetler

Bu kalemler için ayrıca herhangi bir bedel talep edilemez.

3.1. GSM/LTE/5G mobil veri hattı aboneliği ile uydu internet servis/hattı aboneliği, Yüklenici tarafından İdareye sunulacak iş planı doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak ve abonelik bedelleri İdare tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, söz konusu aboneliklerin hazırlanabilmesi için gerekli hat sayısı, SIM/eSIM tipi, APN/statik IP/kapalı APN/VPN ihtiyacı, uydu servis profili, modem/router/uydu modem uyumluluk bilgileri, aktivasyon tarihleri, test senaryoları ve devreye alma takvimini iş planında yazılı olarak İdareye bildirecektir. Abonelik bedelleri, periyodik kullanım ücretleri, kota/paket ve faturalandırma işlemleri İdareye ait olup; Yüklenici cihazların bağlantı, yapılandırma, entegrasyon, test ve devreye alma işlemlerini ilave bedel talep etmeksizin gerçekleştirecektir.

3.2. Bu şartname kapsamında teklif edilecek toplam miktar 60 (altmış) adet komple sistemdir. Komple sistem; kabin gövdesi, enerji depolama sistemi, jeneratör, harici enerji/solar sistemi ve bağlantı altyapısı, iç ve dış aydınlatma, ısıtma ve yangın güvenliği ekipmanları, haberleşme teknik hacmi, dış ortam kablosuz erişim noktası, endüstriyel anahtar, yönetim yazılımı/lisansları, mobil uydu internet sistemi, mobil router, kablolama, montaj, entegrasyon, test, eğitim, dokümantasyon, nakliye, kurulum ve garanti hizmetlerini kapsar. Abonelik bedelleri hariç olmak üzere bu kapsam için ayrıca herhangi bir bedel talep edilemez.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1. Tanımlar

4.1.1. İdare: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını ifade eder.

4.1.2. Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi ifade eder.

4.1.3. Sözleşme: İdare ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.

4.1.4. Mal/Kabin: Bu şartname kapsamında temin edilecek 60 (altmış) adet mobil haberleşme sistemleri kabini ve her bir kabine ait tüm alt sistemlerini ifade eder.

4.1.5. Sistem: Her bir kabin içerisinde yer alan enerji, elektrik, haberleşme, mekanik ve diğer tüm bileşenlerin oluşturduğu komple yapıyı ifade eder. Bu şartname kapsamında toplam 60 (altmış) adet komple sistem temin edilecektir.

4.1.6. Ekipman: Sistem içerisinde kullanılan her türlü cihaz, donanım ve aksesuarı ifade eder.

4.1.7. Muayene ve Kabul: Temin edilen malzemelerin şartname ve sözleşme hükümlerine uygunluğunun kontrol edilerek kabul edilmesi sürecini ifade eder.

4.2. Kısaltmalar

4.2.1. TSE: Türk Standartları Enstitüsü

4.2.2. IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (The International Electrotechnical Commission)

4.2.3. CE: Avrupa Uygunluk Belgesi (Conformité Européenne)

4.2.4. ISO: Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization)

4.2.5. RoHS: Zararlı Madde Kısıtlaması (Restrictions on Hazardous Substances)

4.2.6. EMC: Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility)

4.2.7. IP: Koruma Sınıfı (Ingress Protection)

4.2.8. MPPT: Maksimum Güç Noktası Takip Sistemi (Maximum Power Point Tracking)

- DAYANAK VE MEVZUAT

Bu şartname, aşağıda belirtilen mevzuat ve standartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

- Karayolları Trafik Yönetmeliği

- TS EN, IEC, ISO standartları

Ayrıca aşağıdaki direktifler ve standartlar kapsamında, sistemin genel güvenlik ve uygunluk gerekliliklerini sağlayacak şekilde tasarım ve uygulama yapılacaktır:

- LVD (2014/35/EU) – Düşük Gerilim Direktifi

- EMC (2014/30/EU) – Elektromanyetik Uyumluluk

- Makine Emniyeti (2006/42/AT)

- IP Koruma – IEC 60529

- Yangın güvenliği – ilgili TS EN standartları

Bu kapsamda, kullanılacak ekipman ve sistem bileşenleri, üretici beyanları ve/veya eşdeğer uygunluk dokümanları ile desteklenecektir.

- GENEL ŞARTLAR

6.1. Tüm malzemelerin üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacaktır.

6.2. Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacaktır.

6.3. Kullanılacak ekipmanlar, ilgili mevzuat kapsamında CE işaretine sahip olacak olup, gerekli hallerde üretici beyanı ve/veya eşdeğer uygunluk dokümanları ile desteklenecektir.

6.4.  Teslim edilecek 60 (altmış) adet sistemin tamamı mobil kullanım, titreşim ve dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır.

6.5. Garanti süresi minimum 2 yıl olup, kritik bileşenlerde en az 5 yıl yedek parça temini sağlanacaktır.

6.6. Ürünlerde ezik, çatlak, kırık, malzeme ve imalat hatası bulunmayacaktır. Ürünler güncel teknolojiye uygun olacaktır. Beklemiş eski versiyonlar kabul edilmeyecektir. Malzemeler tüm aksesuarlarıyla birlikte teslim edilecektir.

6.7. Bu iş kapsamında kullanılan veya temin edilen tüm malzeme ve ekipman, ilgili mevzuat ile ulusal ve/veya uluslararası standartlara (TS, EN, IEC, ISO vb.) uygun olacaktır.

6.8. Bu şartnamede açıkça belirtilmeyen hususlarda ilgili standart ve mevzuat hükümleri esas alınacaktır. Bu şartnamede yer almayan hususlarda ise ilgili Türk Standartları veya muadili uluslararası standartlar (EN, ISO, DIN, ASTM vb.) geçerli olacaktır.

6.9. Malzemelerin teknik şartnameye uygunluğu, İdare tarafından belirlenen teknik personel tarafından kontrol edildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.

6.10. Standart ve mevzuat hükümlerinde sonradan değişiklik olması halinde yürürlükteki hükümler geçerli olacaktır.

6.11. İhale konusu malzemelerin garanti süresi, ilgili maddelerde belirtilen sürelerden az olmamak kaydıyla, malzemelerin muayene ve kabul tarihinden itibaren başlayacaktır. Garanti süresi boyunca oluşabilecek arızalara en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde müdahale edilecektir. Gerekli durumlarda yerinde servis hizmeti sağlanacaktır. Kritik arızalar en geç 7 (yedi) gün içerisinde giderilecektir.

Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik veya malzeme hatası nedeniyle arızalanan ürünler, yüklenici tarafından ilave herhangi bir bedel talep edilmeksizin tamir edilecek veya gerektiğinde yenisi ile değiştirilecektir. Arızalı ürünlerin değişim süresi, arızanın yükleniciye yazılı olarak bildirilmesini müteakip en fazla 15 (on beş) takvim günü olacaktır.

Belirtilen süre içerisinde gerekli düzeltme veya değişimin yapılmaması halinde, İdare gerekli gördüğü takdirde ürünü üçüncü kişilerden temin edebilecek olup, oluşacak tüm maliyetler yükleniciden tahsil edilecektir.

Yüklenici, garanti süresi boyunca kesintisiz teknik destek sağlamakla yükümlüdür.

6.12. Yüklenici, bu iş kapsamında yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerekli tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

6.13. Eşdeğer olarak teklif edilen ürünler için;

- Teknik katalog

- Datasheet

- Uygunluk beyanı

- Şartname maddelerine karşılık gelen teknik karşılaştırma tablosu

sunulacaktır.

6.14. Bu şartname kapsamında temin edilecek 60 (altmış) adet sistemin tamamı aynı teknik seviyede, birbiriyle uyumlu, çalışır vaziyette ve eksiksiz olarak teslim edilecektir. İdare onayı olmaksızın sistemler arasında farklı marka/model, konfigürasyon veya teknik seviye farklılığı oluşturulamaz.

- TEKLİF EDİLECEK ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  - Afet Haberleşme Sistemleri Kabini

Kent genelinde afet uygulamalarında kullanılacak güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı kablosuz internet erişimi sağlanması amacıyla temin edilecek Access Point (Kablosuz Erişim Noktası) ve sistem bileşenleri (endüstriyel anahtar ve endüstriyel yönetim yazılımı) cihazlarının muhafazası ve taşınmasında kullanılmak üzere teknik, fonksiyonel ve çevresel gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsaması gerekmektedir.

Sistem entegre ve uyumlu olacaktır. Belirtilen değerler asgari değerlerdir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu bölümde yer alan tüm teknik özellikler her bir adet komple sistem için geçerlidir. Toplam teslimat miktarı 60 (altmış) adet komple sistem olup, her bir sistem şartnamede tanımlanan tüm alt bileşenleri ayrı ayrı ve eksiksiz içerecektir.

    - Kabin Genel Uyumluluk ve Montaj Esasları

a) Avrupa tipi/standart seri üretim pick-up araç kasalarıyla uyumlu olacak şekilde tanımlanmış geometrik zarf içerisinde tasarlanmış ve imal edilmiş olacaktır.

b) Aracın kasa ölçüleri, lastik davlumbazları ve kupa yapısı dikkate alınarak, araca kalıcı müdahale gerektirmeden (delme, kesme, kaynak vb. yapılmaksızın) monte edilebilir yapıda olacaktır. Gerektiği hallerde kasa kilidi sökülerek indirme-bindirme işlemi yapılabilir yapıda olacaktır.

c) Kabin, araca yerleştirildiğinde araç kasa kapağının tam ve emniyetli şekilde kapanmasına engel olmayacaktır.

d) Kabin, standart seri üretim pick-up araçların fabrika çıkış (stok) konfigürasyonları esas alınarak tasarlanacak ve imal edilecektir. Tasarımda; araç üzerinde yükseltme kiti, spacer, geniş tabanlı lastik, roll-bar, koruma demiri, tavan rayı ve benzeri sonradan eklenen aksesuarların bulunmadığı varsayımı esas alınacaktır.

e) Darbe, su ve dış ortama dayanıklı olacaktır. Yağmur ve basınçlı yıkama durumunda kapı cam fitilleri su almamalı, elektronik bileşenler sigorta kutusu korunmalı olacaktır. Kabin içi ve dışı kablo soketleri kullanım yerine göre IP54 veya IP65 sınıfında olacaktır.

f) Monoblok veya sızdırmaz yapı olacaktır.

g) Teknik ekipman alanı bulunacaktır.

7.1.2. Kabin Ölçüleri, Gabari ve İzdüşümü

a) Kabinin toplam dış yüksekliği; indirme-bindirme ayakları/krikoları ve dış aksesuarlar hariç olmak üzere azami 125 cm olacaktır.

b) Kabin, araç üzerine yerleştirildiğinde aracın yan ve arka izdüşümünü aşmayacak, trafik ve sürüş güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde konumlandırılacaktır.

c) Tasarım, yürürlükteki karayolu gabari sınırları ile uyumlu olacaktır.

7.1.3.  Kabin İçi Yerleşim ve Genişlikler

a) Kabinin pick-up kasa içerisinde kalan bölümünün ön-arka doğrultusundaki dıştan dışa uzunluğu 144 cm olacaktır.

b) Kabin, lastik davlumbazlarının bulunduğu bölgede davlumbazlara uyumlu daraltılmış formda olacak; bu bölgede alt gövde dış genişliği 108 cm olacaktır.

c) Davlumbazların aşıldığı noktadan itibaren kabin gövdesi; indirme-bindirme ve sökme-takma işlemlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde genişleyerek asgari 120 cm dış genişliğe ulaşacaktır.

7.1.4. Kabin Üstü Genişleme ve Emniyet Payları

a) Kabin, pick-up kasasının üst seviyesini geçtiği bölgede; aracın yan izdüşümünü aşmayacak, rüzgâr yükleri ve sürüş dinamikleri dikkate alınarak gerekli emniyet paylarıyla tasarlanacaktır.

b) Bu bölgede kabinin dış genişliği asgari 180 cm olacaktır.

7.1.5. Taşıma, Sabitleme ve İndirme-Bindirme Sistemi

a) Kabin, araç kasasına; kasa içi taşıma yük bağlantı noktalarından emniyetli şekilde spanzetler ile sabitlenecektir. Köşelere yakın konumlandırılmış 4 adet sabitleme noktası bulunacaktır.

b) Kabin, araçtan bağımsız olarak indirilebilmesini sağlayan 4 adet elektrik tahrikli köşe ayak/kriko sistemi ile teslim edilecektir.

c) Ayak/kriko sistemi;

- Kabinin araçtan ayrılması ve tekrar yüklenmesini sağlayacak,

- Kabin gövdesine ve araca zarar vermeyecek şekilde kuvvet aktaracak,

- Elektrik kesintisi durumunda emniyetli kilitleme ve/veya manuel indirme imkânına sahip olacaktır.

d) Kabin tabanında, araç kasası ile temas eden noktalarda; kasayı çizme veya ezme riskini azaltan koruyucu pabuç/ayırıcı ayak yapısı bulunacaktır.

7.1.6. Ölçüm ve Toleranslar

a) Şartnamede belirtilen tüm ölçüler, imalat sonrası net ölçüler olup; yapısal elemanlar ve kaplamalar dâhil edilerek sağlanacaktır.

b) Ölçü toleransları ±20 mm olacaktır. Daha yüksek toleranslar ancak İdarenin yazılı onayı ile kabul edilecektir.

7.1.7. Gövde Yapısı, Malzeme ve Su Sızdırmazlık

a) Kabin gövdesi; fiber/kompozit malzemeden, çok parçalı kalıp yöntemi ile üretilmiş monoblok (tek parça ana kabuk) yapıda olacaktır.

b) Ana kabuk üzerinde, çatı-yan duvar birleşimleri dâhil olmak üzere yapısal ek yeri bulunmayacaktır. Zorunlu açıklıklar (kapı, pencere, servis kapağı vb.) sızdırmazlık sistemleri ile çözülecektir.

c) Kabin, kabul aşamasında kontrollü yağmurlama veya basınçlı su uygulaması ile su sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

7.1.8. Dış Yüzey Kaplama ve Kurumsal İşaretleme

a) Kabin dış yüzeyi; darbe, çizilme ve suya dayanım sağlayan poliüretan esaslı, pütürlü koruyucu kaplama veya eşdeğer nitelikte dış ortam kaplaması ile kaplanacaktır.

b) Dış renk, İdarenin onayına göre belirlenecektir.

c) Kabin dış yüzeyine şablon yöntemiyle “Muğla Belediyesi Afet Acil Durum Mobil Haberleşme Sistemi” ibaresi uygulanacaktır. Yazı tipi ve yerleşim, İdarenin kurumsal kimlik esaslarına uygun olacaktır. Tasarım idare tarafından yükleniciye verilecektir. Logo ve ibarelerin uygulanması İdare onayına tabidir.

7.2. Kabin İçi Enerji, Elektrik ve Kontrol Alt Yapısı

Kent genelinde afet uygulamalarında kullanılacak güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı kablosuz internet erişimi sağlanması amacıyla temin edilecek cihazların teknik, fonksiyonel ve çevresel gereksinimlerini sağlayacak şekilde çalışması için gereken altyapıyı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsaması gerekmektedir.

Sisteme ilave edilecek güneş panellerinin şarj yönetimi taşınabilir enerji depolama sistemi üzerinde bulunan entegre solar şarj kontrol ünitesi (MPPT) üzerinden sağlanacaktır. Sistem uyumluluğu sağlandığı sürece harici MPPT cihazı kullanılmayacaktır. Sistem bünyesinde bulunan inverter dışında, ilave inverter kullanımı öngörülmemektedir.

7.2.1. Taşınabilir Enerji Depolama Sistemi ve Servis Aküsü

Her bir komple sistemde en az 1 (bir) adet taşınabilir enerji depolama sistemi bulunacak olup toplam teslimat miktarı en az 60 (altmış) adet olacaktır.

a) Kabin içerisindeki tüm elektrikli sistemler (aydınlatma, haberleşme ekipmanları, kontrol paneli, prizler vb.) tek bir servis enerji depolama sistemi üzerinden beslenecektir.

b) Enerji depolama sistemi; Taşınabilir (bavul tipi) olacak, gerektiğinde kabin dışına alınabilir yapıda olacaktır.

- Kabin içerisinde konumlandırıldığında kabin iç tesisatını besleyecek,

- Kabin dışına alındığında da uygun bağlantı arayüzleri sayesinde kabin içindeki kritik sistemleri beslemeye devam edecek şekilde tasarlanacaktır.

c) Enerji depolama sistemi için asgari teknik performans şartları aşağıdaki gibi olacaktır:

- Batarya tipi: Lityum tabanlı (LiFePO4 veya eşdeğeri) olacaktır.

- Batarya kapasitesi: En az 5.000 Wh olacaktır. Yüklenici, her bir komple sistem için enerji tüketim hesabını sunacaktır. Haberleşme ekipmanları ve temel kabin yükleri çalışır durumda iken sağlanacak kesintisiz çalışma süresi, yüklenici tarafından hesaplanarak teklif dosyasında sunulacaktır. Kesintisiz çalışma süresi, İdare tarafından muayene ve kabul aşamasında doğrulanacaktır.

- Nominal batarya gerilimi: en az 48V seviyesinde olacaktır.

- Sistem, batarya, inverter ve şarj ünitesini tek gövde içerisinde entegre olarak sunacaktır.

- Sistem içerisinde entegre inverter bulunacaktır.

- İnverter tipi: Saf sinüs dalga (Pure Sine Wave) olacaktır.

- Sürekli çıkış gücü: en az 5.000 W olacaktır.

- Anlık (peak) çıkış gücü: en az 8.000 W olacaktır.

- AC ve DC ve USB Çıkış Özellikleri;

- AC çıkış özellikleri:

- 220V (±%10 toleranslı)

- 50 Hz (±%5 toleranslı)

- En az 2 adet AC çıkış bulunacaktır.

- DC ve USB Çıkış Özellikleri

- 12V ve/veya 24V DC çıkış sağlayabilmelidir.

- Minimum akım kapasitesi: en az 10A

- En az 2 adet USB çıkış bulunacaktır.

- USB çıkış minimum 5V / 2A destekleyecektir.

- Şarj ve Giriş Özellikleri

- AC giriş: 220V AC şebeke üzerinden şarj edilebilir olacaktır.

- DC giriş: Harici DC kaynaklardan şarj edilebilir olacaktır.

- Güneş paneli ile şarj:

- Sistem güneş paneli ile şarj edilebilir olacaktır.

- MPPT veya eşdeğer akıllı şarj kontrol sistemi bulunacaktır.

- Minimum giriş voltaj aralığı: 50V – 400V DC veya daha geniş olacaktır.

- Minimum panel gücü desteği: en az 2000 W olacaktır.

- Verimlilik, DC-AC dönüşüm verimi en az %90 olacaktır.

- Taşınabilir enerji sistemi soğutma ve çalışma sistemi, hava soğutmalı olacaktır.

- Çalışma sıcaklık aralıkları;

- Deşarj: -10°C / +60°C

- Şarj: 0°C / +45°C

- Koruma Sistemleri; Sistem aşağıdaki koruma fonksiyonlarına sahip olacaktır:

- Düşük voltaj koruması

- Aşırı voltaj koruması

- Aşırı akım koruması

- Kısa devre koruması

- Ters bağlantı koruması

- Aşırı şarj ve deşarj koruması

- Aşırı yük koruması

- Aşırı sıcaklık koruması

- Fiziksel Özellikler

- Taşınabilir (bavul tipi) yapıda olacaktır.

- Darbelere dayanıklı gövdeye sahip olacaktır,

- Taşıma kolaylığı sağlayacak tutma kolu ve/veya tekerlek sistemine sahip olacaktır,

- Ağırlığı en fazla 70 kg olacaktır.

d) Uydu, anten ve LTE sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için, kabin elektrik sisteminde uygun topraklama ve şasi bonding düzenlemeleri yapılacaktır.

e) Gerekli görülen durumlarda metal aksamlar eş potansiyel dengeleme kapsamında değerlendirilecektir.

7.2.2. Taşınabilir Jeneratör Sistemi

Her bir komple sistemde en az 1 (bir) adet taşınabilir inverter jeneratör bulunacak olup toplam teslimat miktarı en az 60 (altmış) adet olacaktır.

- Sistemle birlikte, mobil haberleşme altyapısının enerji sürekliliğini desteklemek amacıyla taşınabilir tip inverter jeneratör temin edilecektir.

- Jeneratör; hassas elektronik cihazlarla uyumlu, kararlı ve temiz enerji sağlayan inverter teknolojisine sahip olacaktır.

- Jeneratörün teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

    - Güç çıkışı:

- Maksimum güç: en az 2.8 kW,

- Sürekli (nominal) güç: en az 2.5 kW olacaktır.

    - 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı benzinli motor olacaktır.

    - Voltaj / frekans; 220V – 230V AC / 50 Hz (monofaze) olacaktır.

    - Çalıştırma sistemi; İpli (manuel) veya eşdeğer çalıştırma sistemine sahip olacaktır.

    - Yakıt tüketimi; yük durumuna bağlı olarak değişken olacaktır.

    - Yakıt deposu; En az 4 litre kapasiteye sahip olacaktır.

    - Çalışma süresi; Yarım yükte en az 4 saat kesintisiz çalışabilecektir.

    - Gürültü seviyesi; Maksimum 65 dB(A) olacaktır.

    - Çıkışlar;

- AC çıkış bulunacaktır.

- DC çıkış sağlayabilecektir.

    - Aşırı yük koruması ve düşük yağ seviyesi koruması bulunacaktır.

    - Yapısal özellik; İnverter tip (kapalı kasa/sessiz tip) olacak ve taşınabilir (portatif) yapıda olacaktır.

7.2.3. Sistem Entegrasyonu

- Jeneratör, kabin içerisinde taşınabilecek yapıda olacak, ancak çalışma esnasında kabin dışına alınarak kullanılacaktır.

- Gerektiğinde portatif yapısı sayesinde kabin dışına alınabilecek ve uzatma kabloları vasıtasıyla kabin elektrik sistemini besleyebilecektir.

- Sistem ile uyumlu bağlantı arayüzleri sağlanacaktır.

- Jeneratör; yukarıda belirtilen teknik özellikleri sağlayan inverter tip taşınabilir jeneratörler arasından seçilecek olup, farklı marka ve modeller ile karşılanabilecektir.

- Kabin içinde uygun alana 1 adet 10 litre kapasiteli yedek benzin deposu konumlandırılacaktır. Benzin deposunun konumlandırılması ve güvenliği 7.3.5 maddesinde belirtilen yangın güvenliği esaslarına uygun olacaktır.

7.2.4 Harici Portatif Güneş Paneli Bağlantı Altyapısı

- Her bir komple sistemde, portatif güneş paneli bağlantısı için en az 1 (bir) adet enerji giriş noktası/soket bulunacaktır. Toplam teslimat kapsamında en az 60 (altmış) adet güneş paneli bağlantı altyapısı sağlanacaktır. Bu bağlantı noktaları üzerinden harici portatif güneş panelleri sisteme bağlanabilecektir.

- Bağlantı noktası, en az 800 W gücünde portatif güneş paneli bağlanmasına uygun tasarlanacak ve buna göre uygulanacaktır.

- Harici bağlantı noktaları dış ortam koşullarına dayanıklı, korumalı ve güvenli kullanım sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

- Bu altyapı, her bir komple sistemde sağlanacak portatif güneş paneli sisteminin güvenli ve çalışır şekilde kullanılmasına uygun olarak tesis edilecektir.

- Güneş paneli kullanılmayan durumlarda sistem, mevcut enerji altyapısı ile bağımsız çalışmasını sürdürebilecektir.

7.2.5. Portatif Güneş Paneli Teknik Özellikleri

Her bir komple sistemde en az 2 (iki) adet portatif güneş paneli bulunacaktır. Toplam teslimat miktarı en az 120 (yüz yirmi) adet portatif güneş paneli olacaktır. Portatif güneş panelleri; her bir komple sistemde yer alan enerji depolama sistemi, solar şarj girişi ve güneş paneli bağlantı altyapısı ile uyumlu olacak şekilde Yüklenici tarafından temin edilecek, bağlantısı yapılacak, entegre edilecek, test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Güneş paneli sisteminin asgari teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

- Güneş paneli, monokristal silikon hücre yapısına sahip olacaktır.

- Panelin maksimum gücü en az 350 W olacaktır.

- Her bir panelin verimliliği en az %20 olacaktır.

- Panel, taşınabilir kullanım şartlarına uygun, katlanabilir veya portatif yapıda olacaktır.

- Panelin maksimum güç gerilimi (Vmp) en az 35 V olacaktır.

- Panelin açık devre gerilimi (Voc) en az 45 V olacaktır.

- Panelin maksimum güç akımı (Imp) en az 8 A olacaktır.

- Panelin kısa devre akımı (Isc) en az 10 A olacaktır.

- Panel, enerji depolama sisteminin solar giriş voltaj aralığına uygun olacak şekilde seri ve/veya paralel bağlantı ile kullanılabilecektir.

- Panel, dış ortam koşullarına dayanıklı olacak ve saha kullanımına uygun yapıda olacaktır.

- Panelin ağırlığı, taşınabilir kullanım için uygun olacak şekilde en fazla 20 kg olacaktır.

- Panel bağlantıları, hızlı ve güvenli bağlantı sağlayan uygun konnektör yapısına (MC4 veya dengi) sahip olacaktır.

- Güneş paneli sistemi, her bir komple sistemde yer alan enerji depolama sistemi ile uyumlu ve güvenli çalışacak şekilde entegre edilecek, test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

7.2.6. Kabin Harici Şebeke Beslemesi ve Enerji Çıkış Sistemi

- Harici Şebeke Enerji Girişi; Kabin sisteminde dışarıdan da enerji alabilmesi ve batarya sistemini de şarj edebilmesi için kullanılacaktır. En az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Kabin dış yüzeyinde, dış ortam koşullarına dayanıklı, kapaklı tipte, en az IP54 koruma sınıfına sahip (tercihen IP65 veya üzeri) 220 VAC enerji giriş prizi bulunacaktır.

- Harici enerji giriş noktası, mekanik darbelere, suya ve toza karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanacaktır.

- Sistem, 220-240 VAC / 50 Hz şebeke gerilimi ile uyumlu olacaktır.

- Harici şebeke bağlantısı için; bir ucu kabin girişine uygun, diğer ucu universal tip fiş olacak şekilde, en az 2 metre uzunluğunda enerji bağlantı kablosu araç ile birlikte teslim edilecektir.

- Enerji bağlantı kablosu, dış ortam kullanımına uygun yapıda olacaktır.

- Harici Enerji Çıkış Sistemi; Kabin sistemi dışarıya da enerji verebilmesi için kullanılacaktır. En az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Kabin içerisindeki enerji sistemi, gerekli hallerde harici ekipmanlara enerji sağlayabilecek yapıda olacaktır.

- Kabin dış yüzeyinde, uygun bir konumda en az 1 (bir) adet harici enerji çıkış prizi bulunacaktır.

- Harici çıkış prizi, dış ortam koşullarına dayanıklı, kapaklı tipte ve en az IP54 koruma sınıfına sahip (tercihen IP65 veya üzeri) olacaktır.

- Harici çıkış, 220-240 VAC / 50 Hz enerji sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

- Harici çıkış hattı, sistem yapısına uygun koruma elemanları ile korunacaktır.

- Harici çıkış sistemi, enerji kaynağına zarar vermeyecek şekilde uygun kapasiteye sahip olacaktır.

- Harici enerji çıkışı, şebeke enerji girişi ile aynı anda aktif olmayacak şekilde tasarlanacak ve geri besleme riski önlenecektir.

- Sistem içerisinde gerekli durumlarda harici çıkışı devre dışı bırakmaya yarayan uygun bir anahtarlama veya koruma mekanizması bulunacaktır.

- Tüm kablolama ve bağlantılar, dış ortam şartlarına uygun, izoleli ve güvenli olacak şekilde yapılacaktır.

7.2.7. Elektrik Dağıtımı, EMC ve Kablolama

Elektrik tesisatı, mobil kullanım şartları ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) prensipleri dikkate alınarak tasarlanacaktır. Sistem bileşenleri, ilgili standartlara uygun olacak şekilde seçilecek olup, gerekli durumlarda üretici beyanı ve/veya eşdeğer uygunluk dokümanları ile desteklenecektir.

- Elektrik dağıtım sistemi; kabin içerisindeki tüm cihazların güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak şekilde tesis edilecektir. Bu kapsamda;

- AC ve DC hatlar için uygun koruma elemanları kullanılacaktır.

- AC hatlarda, ilave güvenlik sağlanması amacıyla gerekli görülen durumlarda 30 mA hassasiyetinde kaçak akım koruma rölesi (RCD) kullanılabilecektir.

- Tüm kablolama, taşınacak akıma uygun kesitte ve izolasyon sınıfında seçilecektir.

- Kablo geçiş noktalarında, su ve toz girişini engelleyecek şekilde uygun koruyucu elemanları (rakor, gromet vb.) kullanılacaktır.

- Kabin dışındaki priz, soket ve bağlantı elemanları dış ortam şartlarına uygun, korumalı tipte olacaktır.

- RF (anten) kabloları ile güç kabloları mümkün olduğunca ayrı güzergâhlardan taşınacak, elektromanyetik etkileşimler en aza indirilecek şekilde düzenlenecektir. RF kabloları için; En az 50 Ohm empedansa sahip, düşük kayıplı RF kablo (LMR400 veya eşdeğeri) kullanılacaktır.

- Kabin içerisinde elektriksel güvenliği sağlamak amacıyla uygun bağlantı ve topraklama düzeni oluşturulacaktır. Buna göre;

- Gerekli görülen metal aksamlar uygun şekilde şasiye bağlanacaktır.

- Elektrik sistemi, güvenli ve kararlı çalışmayı sağlayacak şekilde tesis edilecektir.

  - İç yerleşim ve Mobilyalar

7.3.3. Kabin İç Aydınlatma

Kabin iç aydınlatma sistemi, farklı kullanım senaryolarına uygun olacak şekilde tasarlanacaktır. Aydınlatmalar, entegre dokunmatik anahtar ile açma/kapama yapılabilecek yapıda olacaktır. Bu maddede belirtilen iç aydınlatma elemanları her bir komple sistem için asgari miktarları ifade eder. Bu kapsamda;

- Dokunmatik İç Aydınlatmalar

- Kabin içerisinde;

- Giriş bölümünde,

- Kabin iç kısmında

- Farklı noktalarda olmak üzere, en az 3 (üç) adet dokunmatik iç aydınlatma bulunacaktır.

- Dokunmatik aydınlatmalar aşağıdaki minimum özellikleri sağlayacaktır;

- Çalışma gerilimi: 12V veya 24V DC

- Güç tüketimi: en fazla 3W

- Renk sıcaklığı: yaklaşık 6000K – 6500K

- Işık şiddeti: en az 120 lümen

- Genel Özellikler

- Tüm iç aydınlatmalar düşük enerji tüketimli LED teknolojisinde olacaktır.

- Aydınlatma elemanları titreşime dayanıklı ve mobil kullanım şartlarına uygun olacaktır.

- Elektrik bağlantıları güvenli, izoleli ve kabin tesisatına uygun şekilde yapılacaktır.

7.3.4. Kabin Dış Aydınlatma

Kabin dış aydınlatma sistemi, saha kullanımında yeterli görüş ve çalışma konforu sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Bu maddede belirtilen dış aydınlatma elemanları her bir komple sistem için asgari miktarları ifade eder. Bu kapsamda;

      - Konumlandırma; Kabin dış yüzeylerinde;

- Sağ yan,
- Sol yan,
- Arka giriş kapısı bölgesi,
- Ön bölüm olmak üzere, kabin çevresini aydınlatacak şekilde dış saha aydınlatmaları konumlandırılacaktır.

      - Teknik Özellikler

Dış aydınlatmalar aşağıdaki minimum özellikleri sağlayacaktır:

- Çalışma gerilimi: 10 – 30V DC

- Güç tüketimi: en fazla 10W

- Renk sıcaklığı: yaklaşık 6000K – 6500K

- Işık şiddeti: en az 700 lümen

      - Dayanım ve Koruma

- Dış aydınlatmalar dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır.

- Ürünler su, toz ve darbelere karşı korumalı olacaktır (en az IP65).

- Titreşim, sıcaklık değişimi ve saha koşullarında güvenli çalışacaktır.

      - Sistem Özellikleri

- Dış aydınlatmalar kabin içerisinden kontrol edilebilir olacaktır.

- Aydınlatmalar gerektiğinde bağımsız olarak devreye alınabilecektir.

- Elektrik bağlantıları dış ortam şartlarına uygun şekilde izole edilecektir.

7.3.5. Yangın Güvenliği

Her bir komple sistemde en az 1 (bir) adet yangın söndürme tüpü ve en az 1 (bir) adet duman dedektörü bulunacaktır.

- Yangın Güvenliği

- Kabin içerisinde uygun bir konumda yangın söndürme tüpü bulunacaktır.

- Kabin içerisinde en az 1 adet duman dedektörü bulunacaktır.

- Sistem, güvenli kullanım sağlayacak şekilde tesis edilecektir.

- Benzin depoları birbirinden ayrı, açıkça etiketlenmiş, sızdırmaz, havalandırması sağlanmış ve yangın güvenliği açısından uygun konumlarda tesis edilecektir. Yakıt depoları ısı kaynaklarından, elektrikli ekipmanlardan ve egzoz hatlarından güvenli mesafede konumlandırılacaktır.

7.3.6. Haberleşme Alt Yapısı Hazırlığı

Her bir komple sistemde en az 1 (bir) adet teleskopik tip anten direği bulunacaktır. Toplam teslimat miktarı en az 60 (altmış) adet olacaktır.

- Genel Yerleşim
• Kabin giriş kapısı arka tarafta konumlandırılacaktır.
• Kabin iç yerleşimi; enerji, haberleşme ve mekanik bileşenlerin güvenli, erişilebilir ve dengeli dağılımını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

- Enerji Depolama Sistemi Konumlandırması
• Giriş kapısının sol tarafında, taşınabilir enerji depolama sistemi (bavul tipi) konumlandırılacaktır.
• Enerji sistemi;

- Devrilmeyecek,

- Kaymayacak,

- Titreşimden etkilenmeyecek
şekilde mekanik sabitleme elemanları ile güvenli hale getirilecektir.

- • Sistem, bakım ve çıkarma işlemlerine uygun şekilde erişilebilir olacaktır.

c) Jeneratör ve Yakıt Sistemi Yerleşimi
• Giriş kapısının sağ tarafında, kapalı bir hacim içerisinde;

- 1 adet taşınabilir inverter jeneratör

- 1 adet en az 10 litre kapasiteli yakıt tankı
konumlandırılacaktır.

• Jeneratör yerleşim hacmi;

- Kapalı yapıda olacak,

- Ancak kapaklar açıldığında cihazın dışarı alınmasına uygun olacaktır.

• Bu hacimde;

- Yakıt buharı,

- Koku,

- Olası sızıntılar

için alt kısımda doğrudan dış ortama açılan havalandırma menfezi bulunacaktır.

d) Haberleşme ve Elektronik Ekipman Kabini (Rack Sistem)
• Kabin girişinin karşı duvarında, haberleşme ekipmanları için uygun ölçülerde rack tipi ekipman kabini bulunacaktır.

• Bu kabin içerisinde aşağıdaki ekipmanların yerleşimine uygun altyapı sağlanacaktır:

- Güç kaynağı (PSU)

- Mobil router

- Endüstriyel switch

• Rack kabin;

- Sabitlenmiş,

- Titreşime dayanıklı,

• Kabin içerisinde ısı birikimini önlemek amacıyla aktif veya pasif havalandırma (fan/menfez) sistemi bulunacaktır.

      - Kablolama ve Geçişler

- Teknik hacim içerisinde kablo düzeni için uygun kablo kanalları bulunacaktır.

- Tüm kablolar kalıcı ve okunabilir şekilde etiketlenecektir.

- Anten ve harici bağlantılar için yapılacak kablo geçişleri, su ve toz girişini engelleyecek şekilde olacaktır.

      - Harici Enerji Uzatma Kabloları

Kabin ile birlikte, farklı kullanım senaryolarında enerji aktarımını sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen uzatma kabloları temin edilecektir:

- 1 adet uzatma kablosu; taşınabilir enerji depolama sisteminin kabin dışına alınması durumunda, sistemin kabin içini beslemeye devam etmesini sağlayacak yapıda olacaktır.

- Kablo uzunluğu en az 5 metre olacaktır.

- Kablo, dış ortam kullanımına uygun, esnek ve dayanıklı yapıda olacaktır.

- Kablo kesiti, taşınacak yüke uygun olacaktır.

- 1 adet uzatma kablosu; kabin içerisinden dış ortama enerji verilmesini sağlayacak ve uç kısmında en az üçlü priz yapısı bulunacaktır.

  - Kablo uzunluğu en az 5 metre olacaktır.

  - Priz grubu topraklı ve korumalı tipte olacaktır.

  - Sistem, güvenli enerji dağıtımı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

  - 1 adet uzatma kablosu jeneratörün kabin dışına alınarak çalıştırılması durumunda, kabin içerisindeki sistemleri besleyecek yapıda olacaktır.

  - Kablo uzunluğu en az 10 metre olacaktır.

  - Kablo, dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır.

  - Kablo, jeneratör çıkışı ile kabin enerji girişi arasında güvenli bağlantı sağlayacaktır.

- Tüm uzatma kabloları; dış ortam şartlarına dayanıklı, mekanik darbelere ve neme karşı korumalı, izoleli ve güvenli kullanım sağlayacak yapıda olacaktır.

      - Anten ve Montaj Altyapısı; Harici anten ve uydu sistemleri için kabin üzerinde gerekli mekanik montaj altyapısı sağlanacaktır. Teknik hacim, bakım ve müdahale kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanacak ve tüm sistem, mobil kullanım şartlarına uygun olacaktır. Yerleşim düzeni, ekipmanların güvenli çalışmasını sağlayacak şekilde planlanacaktır.

      - Anten Direği Sistemi

Kabin üzerinde, harici haberleşme ekipmanlarının taşınabilmesi amacıyla teleskopik tip anten direği bulunacaktır.

  - Genel Özellikler

- Anten direği teleskopik yapıda olacaktır.

- Direk, kabin üzerine sabitlenmiş ve mobil kullanım şartlarına uygun olacaktır.

- Direk, dış mekân kullanımına uygun, korozyona dayanıklı alüminyum, galvanizli çelik, kutu profil veya eşdeğer malzemeden imal edilecektir.

- Direk, kabin üzerinde güvenli şekilde sabitlenecek yapıda olacaktır.

- Montaj elemanları dış ortam şartlarına dayanıklı olacaktır.

  - Yükseklik Özellikleri

- Direk kapalı konumda güvenli taşımayı engellemeyecek şekilde olacaktır.

- Direk açık konumda iken, kabin yerden yüksekliği dâhil olmak üzere en az 4,5 metre toplam yüksekliğe erişebilecektir.

3)Taşıma Kapasitesi

- Anten direği, üzerine monte edilecek dış mekân Wi-Fi verici ve kablolama yükünü taşıyabilecek kapasitede olacaktır.

- Direk, en az 20 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

  - Kullanım ve Mekanik Yapı

- Teleskopik direk çok kademeli yapıda olacaktır.

- Direk, manuel olarak kurulup indirilebilecek yapıda olacaktır.

- Gerekli durumlarda frenli el vinci veya eşdeğer mekanik sistem ile kaldırma ve indirme işlemi yapılabilecektir.

- Direk yapısı, mobil kullanım sırasında oluşabilecek titreşimlere karşı uygun şekilde tasarlanmış olacaktır.

  - Kablolama ve Geçişler; Direk üzerine taşınacak ekipmanlara ait kablolar, hareketli yapıya uygun şekilde düzenlenecektir.

  - Montaj ve Güvenlik

- Direk montajı, yük aktarımını güvenli şekilde karşılayacak şekilde yapılacaktır.

- Sabitleme noktaları yeterli dayanımda olacaktır.

- Kullanım sırasında devrilme, gevşeme veya kontrolsüz hareket oluşmayacak şekilde tasarlanacaktır.

- Direk sistemi, dış ortam koşullarında (rüzgâr, titreşim vb.) güvenli kullanım sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

7.3.7. USB Şarj İstasyonu

Her bir komple sistemde en az 1 (bir) adet çoklu USB çıkışlı şarj istasyonu bulunacak olup toplam teslimat miktarı en az 60 (altmış) adet olacaktır. Şarj istasyonu; cep telefonu, tablet, el terminali ve benzeri mobil cihazların aynı anda güvenli şekilde şarj edilebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Genel ve diğer özellikleri aşağıdaki gibidir.

- Genel Özellikler

- Cihaz masaüstü kullanımına uygun kompakt yapıda olacaktır.

- Aynı anda birden fazla cihazın güvenli şekilde şarj edilmesine imkân sağlayacaktır.

- Her bir USB portu bağımsız çalışacak, cihazlar arasında akım paylaşımı kaynaklı performans düşüşü oluşmayacaktır.

- Akıllı şarj yönetimi sayesinde bağlı cihazın ihtiyacına göre uygun akım sağlayacaktır.

- Teknik Özellikler

- Giriş gerilimi: 100 – 240V AC / 50-60 Hz olacaktır.

- Toplam çıkış gücü: en az 100 W olacaktır.

- USB port sayısı: en az 15 adet olacaktır.

- Her bir USB çıkışı:

- Çıkış gerilimi: 5V DC

- Çıkış akımı: en az 2A olacaktır.

- Sistem verimliliği: en az %75 olacaktır.

- Fiziksel Özellikler

- Kompakt ve taşınabilir yapıda olacaktır.

- Darbelere karşı dayanıklı gövdeye sahip olacaktır.

- Uyum ve Kullanım

- iOS ve Android tabanlı cihazlar ile uyumlu olacaktır.

- Cep telefonu, tablet, powerbank ve benzeri USB ile şarj olan cihazları destekleyecektir.

- Sistem, kabin elektrik altyapısı ile uyumlu çalışacaktır.

  - Dış Ortam Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) ve Sistem Bileşenleri

Kent genelinde afet uygulamalarında kullanılacak güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı kablosuz internet erişimi sağlanması amacıyla temin edilecek Access Point (Kablosuz Erişim Noktası) ve Sistem Bileşenleri (Endüstriyel Anahtar ve Endüstriyel Yönetim Yazılımı) cihazlarının teknik, fonksiyonel ve çevresel gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsaması gerekmektedir.

    - Dış Ortam Kablosuz Erişim Cihazı (Access Point)

Kent genelinde afet uygulamalarında kullanılacak güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı kablosuz internet erişimi sağlanması amacıyla temin edilecek Access Point (Kablosuz Erişim Noktası) cihazlarının teknik, fonksiyonel ve çevresel gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Her bir komple sistemde en az 1 (bir) adet dış ortam kablosuz erişim cihazı (Access Point) bulunacak olup toplam teslimat miktarı en az 60 (altmış) adet olacaktır. İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde sistem başına AP sayısı artırılabilecek; bu durumda ilgili endüstriyel anahtar ve yönetim lisansı sayıları AP sayısı ile uyumlu olacaktır.

Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsaması gerekmektedir.

      - Dış ortam kablosuz erişim noktası cihazları üzerindeki antenler dahili yönlü (directional) veya gerektiği durumda omni yayın yapabilecek akıllı anten mimarisine sahip olmalıdır.

      - Dahili yönlü anten ile yayın yaptığında 2.4 GHz'de en az 6 dBi, 5GHz'de en az 6 dBi ve 6 GHz'de en az 7 dBi anten kazancına veya omni yayın yaptığında en az 2.4 GHz'de  2.8 dBi, 5 GHz'de en az 3 dBi ve 6 GHz'de en az 3 dBi anten kazancına sahip olmalıdır.

      - Kablosuz erişim noktası üzerindeki kullanıcı trafiği, merkezi kablosuz ağ kontrolcüsü (controller) cihazı üzerinden ağa iletilebilmelidir.

      - Teklif edilecek AP’lerin donanımsal tasarımı Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7 teknolojilerini destekleyecek donanım ve yazılıma sahip olmalıdır. Cihaz, 802.11ax ve 802.11be standartları kapsamında gerekli teknolojileri desteklemelidir, 802.11be teknolojisi ile duyurulan 4K QAM desteklemelidir.

      - Teklif edilecek kablosuz erişim noktası cihazları Airtime Fairness desteğine sahip olmalıdır.

      - Teklif edilecek dış ortam kablosuz erişim noktası cihazları 5 GHz ve 6 GHz radyo  aynı anda kullanıldığında teorik olarak 4.3 Gbps hız sağlayabilmelidir. Sadece 6 GHz radyo kullanıldığında teorik olarak 5.7 Gbps hız verebilmelidir.

      - Kablosuz erişim noktası cihazları 802.11 dynamic frequency selection (DFS), maximal ratio combining (MRC), Advanced IOT Coexistence (AIC), Ultra Tri-Band (UTB), Cyclic delay/ shift diversity (CDD/ CSD), Space-Time Block Coding, Transmit Beamforming (TxBF) desteği olacaktır. Kablosuz erişim noktası cihazları 20, 40, 80,160 MHz kanallarını desteklemelidir.

      - Kablosuz erişim noktası, 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output) ve en az 2 SS'i (spatial stream)'i 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bandının her biri için ayrı ayrı  aynı anda desteklemelidir. Ayrıca Single User (SU) için 6 GHz ve 5 GHz radyoları tek başına 4x4 MIMO destekleyebilmelidir.

      - Kablosuz erişim noktası cihazları üzerinde 802.3bz özelliğine sahip network bağlantısını sağlayabilecek en az 1 adet (RJ-45) 1/2.5/5 Gbit BASE-T portu olmalıdır.

      - Teklif edilecek kablosuz erişim noktası cihazları bağımsız, donanımsal/yazılımsal yönetim sistemleri ve Teknik Şartnamenin 7.4.3. maddesinde yer alan Yönetim Yazılımı ile çalıştırılabilmelidir.

      - Kablosuz erişim noktası cihazları, IEEE 802.3at (PoE+) ve 802.3bt ile UTP kablo üzerinden beslenebilmelidir. IEEE 802.3bt kullanılması durumunda tam kapasite ile çalışabilmelidir.

      - Teklif edilen kablosuz erişim cihazı bir radyosunda en az 400 adet kullanıcıya hizmet verebilmelidir.

      - Kablosuz erişim noktası cihazları üzerinde kablosuz saldırı engelleme sistemlerinin sensörü şeklinde çalışabilmelidir. Kapsama alanı içinde bulunan İdare’ye ait olmayan kablosuz erişim noktalarını da tespit edebilmelidir. Aynı anda hem saldırı engelleme sensörü olarak çalışabilmeli hem de istemcilere hizmet verebilmelidir.

      - Kablosuz erişim noktası, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ve WPA3 yöntemlerini desteklemelidir. WPA için TKIP (temporal key integrity protocol) ve WPA2 için AES (advanced encryption standard) şifreleme desteği bulunmalıdır.

      - Kablosuz erişim noktası, IEEE 802.11i güvenlik standartlarını desteklemelidir.

      - Kablosuz erişim noktası üzerinde, cihazın durumunu, Ethernet bağlantısının durumunu ve aktivitesini, kablosuz bağlantının durumunu ve aktivitesini gösteren LED' ler bulunmalıdır.

      - Kablosuz erişim noktası üzerindeki konfigürasyon, gerektiğinde tek bir butona basarak silinebilmeli ve fabrika çıkış değerlerine dönülebilmelidir.

      - Gömülü GNSS (Global Navigation Satellite System) alıcısı ile kendi kendini konumlandırabilmeli ve Standart Güç (SP) cihazı olarak çalışabilmelidir. Bu sayede GNSS üzerinden elde edilen zaman bilgisi, özellikle outdoor (dış ortam) mesh ağlarda zaman senkronizasyonu sağlayabilmelidir. Ayrıca alıcı sayesinde AP’nin fiziksel konumunu otomatik olarak belirlenebilmeli ve haritalama sistemlerine veya yönetim sistemine gönderebilmelidir.

      - Cihaz, -40°C ile +65°C arasındaki çevre sıcaklıklarında çalışabilmelidir. %5-%95 nem aralığında çalışabilmelidir.

      - Cihazın duvar veya direk bağlantıları için gerekli bağlama aparatı ile beraber teklif edilmelidir.

    - Endüstriyel Anahtar

Bu teknik şartname, Afet haberleşme uygulamaları kapsamında belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, saha koşullarına dayanıklı, güvenli ve kesintisiz haberleşme sağlayacak Endüstriyel Anahtar cihazlarının teknik, fonksiyonel, performans ve çevresel gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsaması gerekmektedir.

      - En az 4 adet 10/100/1000 Mbps RJ45 bakır portlara ve en az 2 adet 1G SFP porta sahip olmalıdır. SFP Portları 1000BASE-X ve 100BASE-FX hızlarını desteklemelidir.

      - Anahtar en az 12 Gbps switching kapasitesine ve 8.9 Mpps paket iletim kapasitesine sahip olmalıdır.

      - Ethernet anahtar, zorlu ortam koşullarına dayanıklı, fansız dizayna sahip ve endüstriyel tipte olmalıdır.

      - Anahtar Ray (DIN-Rail) tipi montaj desteği olmalıdır. Gerekirse opsiyonel aparat ile duvar tipi montajı da desteklemelidir. 19” Rackmount montaj kabul edilmeyecektir.

      - Anahtarın tüm portları IEEE 802.3af PoE ve 802.3at PoE+ protokollerini desteklemelidir.

      - Anahtar IP40 sınıfı metal muhafazaya sahip olmalıdır.

      - Anahtarın en az bir portu IEEE 802.3bt PoE++  protokolünü en az 90 Watt değerinde desteklemelidir.

      - Anahtar üzerinde reset butonu bulunmalıdır.

      - Anahtarın PoE destekli port pin yapısı 802.3bt destekli portları için “1/2 (–), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (–)” 802.3at destekli portları için ise “1/2 (+) and 3/6 (–)” yapıda olmalıdır.

      - Anahtar en az 108 watt PoE bütçesine sahip olmalıdır.

      - Anahtar üzerinde port ve hız değerlerini gösteren LED’ler olmalıdır.

      - Anahtar 8K MAC adres desteğine sahip olmalıdır.

      - Anahtar Loop koruma ve otomatik loop koruma özelliğine sahip olmalıdır.

      - Anahtar port mirroring özelliğine Many-to-One yapısında sahip olmalıdır.

      - Anahtar port izolasyon özelliğine sahip olmalıdır.

      - Anahtar bağlı kabloların durumlarının kontrolü için kablo testi özelliğine sahip olmalıdır.

      - Anahtar Flow Control özelliğine sahip olmalıdır.

      - Anahtar 10000 Byte Jumbo Frame özelliğine sahip olmalıdır.

      - Anahtar en az 15KV Air discharge ve 8KV Contact discharge ESD korumaya sahip sağlamalıdır ayrıca surge koruma özelliği ise en az 6KV değerinde olmalıdır.

      - Anahtar CE sertifikasına sahip olmalıdır.

      - Anahtarda Terminal blok tipte birbirinden izole edilmiş yedekli DC güç kaynağı girişleri olmalıdır. Güç girişleri 46VDC-57VDC aralığında çalışabilmelidir.

      - Anahtar 802.3az EEE desteklemelidir.

      - Anahtar Extend Mode veya benzeri bir teknoloji ile 250 metre mesafeye kadar PoE iletimi gerçekleştirebilmelidir. Uzak mesafe iletimi portları dinamik olarak ayarlanabilmeli ve buna bağlı olarak 1 Gigabit veya 10 Megabit hızlarında veri alışverişi yapabilmelidir.

      - Anahtar -40° ile +75° sıcaklık değerleri ve %10 ile %90 nem değerlerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

      - Anahtar 802.1Q VLAN desteğine sahip olmalıdır. 1-4094 adet VLAN işaretlenebilmelidir. En az 16 adet VLAN aynı anda çalışabilmelidir.

      - Anahtar port hız durumlarını, trafik istatistik durumlarını, PoE durumlarını web arayüzü üzerinden gösterebilmelidir.

      - Anahtar korozyona karşı dayanıklı yapıda olmalı,  bu bağlamda tuz spreyine düzenli olarak maruz kaldığı ortamlarda çalışabilmelidir.

      - Anahtar flow control, port duplex negotiation ve PoE çıkış değerini yönetebilir özelliklerde olmalıdır.

      - Anahtar otomatik kamera tanıma özelliğine sahip olmalı, ağda loop olduğunda veya PoE power overload durumlarında alarm oluşturabilmelidir.

      - Anahtar, port speed limit ve port isolation özelliklerine sahip olmalıdır.

      - Anahtar Web arayüzü ve ücretsiz sunulacak Bulut yönetim platformu üzerinden yönetilebilmeli, gerektiğinde üreticinin sağladığı mobil uygulamalar üzerinden de yönetilebilmelidir.

      - Anahtar en az 200,000 saatlik MTBF değerine sahip olmalıdır.

      - End of Sales ve End of Life duyurusu yapılmamış ürünler teklif edilecektir.

      - Anahtar G.8032 ERPS (Ethernet Ring protection Switching) desteğine sahip olmalıdır.

      - Anahtarda kablo hatalarını belirlemek için kablo testi özelliği bulunmalıdır.

      - Anahtar Ultra-long-haul transmission özelliğine sahip olmalıdır ve anahtar PoE Watchdog özelliğini desteklemelidir.

      - Anahtar, broadcast, unknown multicast, unknown unicast trafikleri için storm suppression yapabilmelidir.

      - Anahtar IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8  EMC uyumluluğa sahip olmalı ve EN 62638-1 güvenlik uyumluluğuna sahip olmalıdır.

      - Anahtar, WEB veya mobil uygulama üzerinden ayarlanabilmeli, bu bağlamda ZTP (zero touch provisioning) özelliğine sahip olmalıdır.

      - Anahtar üzerinde en az 4 adet dip switch bulunmalı, bu switchler üzerinden istendiğinde ERPS yapısı, port izolasyon modu, uzak mesafe PoE iletim modu, alarm modu ayarlanabilmelidir.

      - Anahtar ile birlikte en az iki (2) adet endüstriyel 10km destekli SFP modül verilmelidir.

      - Anahtar ile birlikte en az bir (1) adet endüstriyel tipte DC güç kaynağı verilmelidir.

      - Anahtar en az 5 yıl üretici garantili olmalı. Eğer üretici tarafından 5 yıl garanti karşılanmıyorsa dağıtıcı veya yüklenici tarafından 5 yıl garanti ile teklif edilmelidir.

      - Anahtar ile birlikte en az 5 yıl tüm operasyonları yönetebilecek bulut lisansı ücretsiz olarak teklif eklenmelidir.

      - Her bir komple sistemde en az 1 (bir) adet endüstriyel anahtar bulunacaktır. Her sistemde yer alacak AP ve diğer ağ cihazı sayısına göre yeterli port, PoE bütçesi ve yönetim kapasitesi sağlanacaktır. Asgari teslimat miktarı en az 60 (altmış) adet endüstriyel anahtar olacaktır.

    - Yönetim Yazılımı

Bu teknik şartname, afet uygulamaları kapsamında belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere sahada görev yapan dış ortam kablosuz erişim cihazları, endüstriyel anahtarlar ve mobil router cihazlarının merkezi olarak izlenmesi, yönetilmesi, yapılandırılması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak yönetim yazılımının teknik, fonksiyonel ve güvenlik gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsaması gerekmektedir.

      - Yönetim yazılımı, herhangi bir mobil cihaz üzerinden veya internet tarayıcısı üzerinden tüm fonksiyonları yönetilebilmelidir. Yönetim yazılımı teknik şartnamede yer alan tüm donanımların yönetimi için kullanılacak olup yazılımın eksiksiz kullanılması için ilave lisans ihtiyacı gerekmesi durumunda yüklenici gerekli lisansları yönetim yazılımı ile birlikte İdare’ye teslim edecektir.

      - Merkezi ağ kontrol sistemi ile bu şartname kapsamında temin edilecek 60 (altmış) adet komple sistemde yer alan kablosuz ağ cihazları, ayrı ayrı veya gruplar halinde tek bir ekrandan yönetilebilecektir.

      - Yönetim yazılım platformu üzerinde, birden fazla lokasyon ayrı sitelere bölünerek yönetim amaçlı gruplanabilmelidir. Her grup kendi cihazlarını içinde saklayabilmeli, bir gruba uygulanan konfigürasyon otomatik olarak o gruptaki cihazlara uygulanabilmeli ve gruplar arasındaki konfigürasyonlar birbirlerine karışmamalıdır. İstendiğinde bir grup içerisindeki tek bir cihaza özel konfigürasyon da yapılabilmelidir.

      - Yönetim yazılım platformu üzerinden (anahtarlara) switchlere remote console yapılarak, CLI’dan da konfigürasyona imkan vermelidir.

      - Anahtarlar için hardware fail, memory utilization, disconnected, port output error ve mismatch config gibi durumlar için uyarılar (alert) yaratılabilmeli bu uyarılar (alert) critical, major, minor olarak sınıflandırılabilmeli ve mail yoluyla network yöneticisi bilgilendirilebilmelidir.

      - Yönetim yazılım platformu üzerinde kablosuz ağ erişim cihazlarının model, mac, IP, firmware bilgileri, radyolarının durumları, kanal, power bilgileri, health status ve throughput gibi bilgiler görüntülenebilmelidir.

      - Yönetim yazılım platformu üzerinden 2.4GHz, 5GHz, 6GHz radyolarında ayrı kanal utilizationları, noise floor ve kanal kaliteleri grafik olarak sunulmalı ve ayrıca canlı olarak izlenebilmelidir.

      - Teklif edilecek sistem kablosuz ağ cihazlarının hiyerarşik yapı kurulmasına olanak sağlamalıdır. Ağ konfigürasyonları yerinde konfigürasyon ihtiyacı olmaksızın tek bir ekrandan tüm dağıtık lokasyon kablolu ve kablosuz ağ cihazlarına otomatik olarak yapılabilmeli ve dağıtılabilmelidir.

      - Yönetim yazılım platformu, kat/vaziyet/yerleşim planlarının portala yüklenmesi durumunda access point sinyallerinin çekim alanlarını gösterebilmeli ve yine kat/vaziyet/yerleşim planları üzerinde, wireless kullanıcılarının hangi noktalarda olduğunu tespit edebilmelidir.

      - Lisansların dinamik olarak yönetilebilmesi için teklif edilecek sistem kablosuz ağ cihazlarının yönetimi için gerekecek lisansları merkezi bir havuz sisteminde toplamalı ve lokasyon gereksinimlerine göre lisansları dinamik olarak dağıtabilmelidir.

      - Ağdaki her yeni istemci için SSID’leri, VLAN’ları ve ACL’leri manuel olarak yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırmak için merkezi ağ yönetim sistemi tüm ağ genelinde merkezi olarak oluşturulmuş rol bazlı politikaların kablolu ve kablosuz ağlar için uygulanmasına olanak sağlamalıdır.

      - Layer7 uygulama düzeyinde trafik incelemesi için DPI (deep packet inspection) desteklemelidir. Sistem Layer 7 düzeyinde QoS ve erişim denetimi uygulanmasına olanak vermelidir.

      - Teklif edilecek sistem ile tüm kablosuz ağ yönetim donanımları ve kablosuz ağ erişim noktaları (AP) üzerinden günlük RF bilgileri toplanarak, ağ çapında RF kanallarının, kanal genişliğinin ve iletim gücünün belli saatlerde otomatik RF optimizasyonu yapılması sağlanacaktır. Teklif edilecek sistem radyo sinyalleri anlamında değişen çevresel koşullara ve sistem kapasitesine dayalı olarak kablosuz ağı proaktif olarak ayarlayabilmelidir.

      - RF ortamı için Uygulama (Application) seviyesinde görünürlük (visibility/insight) sağlayabilmeli, saatlik, haftalık ve aylık olarak hangi clientın hangi sitenin hangi uygulamaları (application) kullandığı görüntülenebilmeli, gitmiş oldukları web siteleri kategoriler halinde görüntülenebilmeli ve reputasyonlarına göre sınıflandırılabilmelidir. Buradan elde edilen görünürlük (visibility) sonunda uygulama (application), uygulama kategorileri (app category) ve web sitesi reputasyonlarına göre SSID bazında kurallar yazılarak kullanıcı trafiği kontrol altına alınabilmelidir.

      - Teklif edilecek sistem ile tüm kablosuz ağ erişim noktaları (AP) RF ayarlamaları merkezi olarak yapılabilecektir.

      - Teklif edilecek sistem ile tüm kablosuz ağ yönetim donanımları üzerinde uygulama seviyesindeki trafikler monitör edilebilecek, istenirse merkezi sistem üzerinden QoS, bant genişliği ve engelleme (block) ayarları yapılabilecektir.

      - Teklif edilecek sistem kablosuz ağ yönetim donanımları üzerindeki ses trafiği merkezi olarak monitör edilebilecektir. IP Telefon üzerinden yapılan görüşmelerin kalitesi sistem sayesinde izlenebilmelidir.

      - Teklif edilecek sistem, kullanıcıların herhangi bir yeniden kimlik doğrulama, IP adresi değiştirme veya güvenlik duvarı durumu kaybı olmadan katlar, binalar veya tüm ağ arasında dolaşabilmesini sağlamalıdır.

      - Platform IoT verilerinin bir kurumsal WLAN üzerinden taşınmasını desteklemelidir.

      - Platform üzerinde IoT Panosu (IoT Dashboard), sanal makine dağıtımı olarak IoT Connector ve IoT Uygulama Mağazası olmalıdır. IoT Dashboard, IoT altyapısında IoT Connector, IoT cihazları ve yüklü uygulamalar görülebilmelidir.

      - Kablosuz ağ erişim cihazları güvenli bir tünel aracılığıyla datayı IoT cihazlarından almalı ve platform dataları IoT uygulamaları için kullanılabilir hale getirebilmeli ve IoT verilerini IoT Connector aracılığıyla harici sunuculara göndermelidir. İdare tarafından geliştirilen uygulamalar, IoT verilerini harici sunuculara göndermek için kullanılabilmelidir. Yönetim yazılım platformu cihaz verilerini saklamamalı, cihaz verilerini görüntülememeli ve cihaz verilerinden öngörüler çıkarmamalıdır.

      - Yönetim yazılım platformu ağdaki kablosuz ağ erişim cihazlarına ve Ağ Geçitlerine bağlı istemcilerin veri kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi sağlamalıdır. İstemci trafiğinin ve uygulamalara ve web sitelerine giden ve bu web sitelerinden veri kullanımına ilişkin bir özet görünürlüğü sağlanmalıdır.

      - Teklif edilecek çözüm kablosuz ağa bağlanan kullanıcıların ilk temas noktası olan kablosuz ağ erişim cihazlarında stateful firewall denetimi yapılmasına olanak sağlamalıdır. L7 (application) seviyesinde trafik analizi yapılabilmelidir.

      - Akan trafik üzerinde belirlenen şartlara göre DSCP marking yapabilme özelliği olmalıdır.

      - Ses trafiğini üzerinde daha az yük olan erişim noktalarına otomatik olarak dağılımını sağlama özelliği olmalıdır.

      - Önerilecek yönetim yazılım platformunun yapay zeka desteği olmalıdır. Bu destek ile İdaremiz network’ünde DHCP, DNS, Authentication'dan kaynaklı problemler grafiksel olarak gösterilebilecektir ve network yöneticisini yönlendirebilecektir.

      - Yapay zeka desteği ile hem kablolu hem de kablosuz ortamdaki problemleri sistem kendisi analiz edebilecek, network yöneticisine problemleri ve bu problemlere sebep olabilecek etkenleri sıralayabildiği gibi bu etkenlerin çözümüne dair hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği tavsiyelerinde de bulunabilecektir. Problem yaşanan noktada bu problemden hangi clientların ve hangi cihazların etkilendiği ayrıca gösterilebilecektir.

      - Yönetim yazılım platformu üzerinde problem yaşandığında destek alınabilmesi için destek talebi oluşturma veya destek ekibiyle iletişim kurma arayüzü bulunmalıdır.

      - Yönetim yazılım platformu ile ağ cihazları arasındaki bağlantı gittiğinde cihazlar en son almış olduğu konfigürasyon ile çalışmaya devam edebilmelidir. İstenilmesi durumunda cihazların arayüzünden konfigürasyon yapılabilmelidir.

      - İstenen özellikler tek bir platform ile sağlanamıyor ve üreticinin birkaç farklı çözümünün entegre olmasını gerektiriyorsa tüm cihazlar için gerekli lisans, donanım, yazılım teklife dahil edilerek bu isterler sağlanmalıdır.

      - Yönetim yazılım platformu ZTP sunucu olarak görev yapabilecektir.

      - Yönetim yazılım platform Varlık Analizi (presence analytics) yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

      - Teklif edilecek yönetim yazılımı lisansları ve üretici destek paketi en az 5 yıllık olacaktır. İdarenin bu süre zarfında teknik destek istemesi durumunda İdare’den konu ile ilgili ek ücret talep edilmeyecektir.

      - Bu lisanslar, her bir komple sistemde yer alan AP sayısı kadar sağlanacaktır. Asgari 1 AP/sistem kabulüyle toplam lisans miktarı en az 60 (altmış) adet olacak ve 5 yıllık üretici destek/lisans süresini kapsayacaktır.

  - Mobil Uydu İnternet Sistemleri

Kent genelinde afet uygulamalarında kullanılacak güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı kablosuz internet erişimi sağlanması amacıyla temin edilecek Mobil Uydu Sistemleri (Anten Sistemi, Anten Kontrol Ünitesi ve Anten Motor Ünitesi) cihazlarının teknik, fonksiyonel ve çevresel gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Her bir komple sistemde; anten sistemi, anten kontrol ünitesi, anten motor ünitesi, gerekli montaj aparatları, kablolama ve entegrasyon dahil olmak üzere en az 1 (bir) adet mobil uydu internet sistemi seti bulunacaktır. Toplam teslimat miktarı en az 60 (altmış) set olacaktır.

Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsaması gerekmektedir.

    - Anten Sistemi

Her bir mobil uydu internet sistemi setinde en az 1 (bir) adet anten sistemi bulunacaktır.

      - 75cm anten, İdarede mevcut bulunan Newtec MDM2510 veya dengi sistemlerle uyumlu olacaktır.

      - Anten çapı en az 75cm olacaktır.

      - Anten Ka Bandında çalışacaktır.

      - Otomatik polarizasyon ünitesi olacaktır. Çalıştığı beam’e göre polarizasyonu otomatik olarak ayarlayacaktır.

      - Azimuth aralığı +/- 180° olacaktır.

      - Elevasyon aralığı 5°-80° olacaktır.

    - Anten Kontrol Ünitesi

      - Anten kontrol ünitesi, tek tuşla otomatik uydu bulma/kilitlenme ve toplanma (stow) özelliğine sahip olacaktır.

      - Anten kontrol ünitesinde, uydu arama otomatik veya manuel modda yapılabilecektir. Anten kontrol ünitesi üzerinde en az antene manuel yön verecek tuş takımı, açma/kapama anahtarı, anten pozisyonu ve GPS bilgisini gösterebilecektir.

      - Anten kontrol ünitesi, 220VAC±%20, 50Hz enerji ile beslenecektir.

      - Anten kontrol ünitesi, uydu modemini sinyal seviyesi ölçüm için kullanabilir. Uyduya kilitlenmek için farklı yöntemlerde kullanılabilecektir.

      - Anten kontrol ünitesi modemle haberleşmek için OpenAMIP protokolünü kullanacaktır.

      - Anten sisteminde konum bilgisi için GPS anteni/sensörü bulunmalıdır. GPS anteninden / sensöründen üretilen konum bilgisi kontrol ünitesi tarafından, uydu modeminin istediği formatta (D M.m –Degree DecimalMinute) uydu modemine gönderilebilecektir.

      - Anten kontrol ünitesi, Anten’in çalışması sırasında oluşacak herhangi bir alarm durumunda görsel ve sesli uyarı verebilecektir.

      - Anten kontrol ünitesi konfigürasyon yedeği alınabilmelidir ve geri yüklenebilmelidir.

    - Anten Motor Ünitesi

      - Azimut ve elevasyon eksenlerinde hareket edebilmelidir.

      - Anten mekanizması kapalı durumda iken (park halinde) platforma sabitlenebilmelidir.

      - Dişli mekanizmaları ve motorlar hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde muhafazalı olmalıdır.

      - Motor muhafaza kapağı, anten ve LNB kolu ile bütünlük sağlayacak şekilde benzer renkte olmalıdır.

    - Uydu İnternet Servis/Hattı Aboneliği ve İş Planı

      - Uydu internet servis/hattı aboneliği, Yüklenici tarafından İdareye sunulacak iş planı doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacaktır. Yüklenici, uydu internet sisteminin çalışması için gerekli servis profili, modem uyumluluğu, beam/bölge bilgisi, aktivasyon tarihi, test senaryosu ve devreye alma takvimini iş planında yazılı olarak belirtecektir.

      - Uydu internet aboneliğine ilişkin servis sağlayıcı abonelik işlemleri, kota/paket, hız profili, taahhüt, periyodik kullanım ve faturalandırma bedelleri İdare tarafından karşılanacaktır.

      - Uydu internet servis/hattı aboneliğinin İdare tarafından hazırlanması, Yüklenicinin anten sistemi, anten kontrol ünitesi, uydu modem bağlantısı/uyumluluğu, uydu yönlenme/kilitlenme testi, servis aktivasyon testi, internet erişim testi ve sistemin çalışır vaziyette teslim edilmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  - Mobil Router (Endüstriyel / GSM Router)

- Kent genelinde afet uygulamalarında kullanılacak GSM/LTE/5G altyapıları üzerinden güvenli, kesintisiz ve uzaktan yönetilebilir veri iletişimi sağlayacak Mobil Router cihazına ait asgari teknik ve fonksiyonel özellikleri gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

- Her bir komple sistemde en az 2 (iki) adet mobil router bulunacak olup toplam teslimat miktarı en az 120 (yüz yirmi) adet olacaktır. Teklif edilecek ürünlerin en az aşağıdaki özellikleri kapsaması gerekmektedir.

    - Cihaz üzerinde en az 4 adet LAN, 2 adet WAN/LAN portu bulunmalıdır.

    - Cihaz üzerinde, yedekli olarak çalışan en az 2 şer adet SIM kart girişi sağlayan dahili iki adet LTE/5G modem olmalıdır.

    - Cihaz üzerinde, 1 adet USB WAN portu bulunmalı ve aynı üreticiye sahip LTE ve 5G modemler ile cihaz üzerindeki hücresel bağlantı sayısı arttırılabilmelidir.

    - Cihaz 5G destekli olmalıdır ve 5G SA, 5G NSA çalışma standartlarını desteklemelidir.

    - Operatör ve APN bağımsız olarak çalışabilmeli ve desteklenen bantlarda yayın yapan tüm servis sağlayıcılarla çalışabilmelidir.

    - Cihaz E-SIM destekli olmalıdır.

    - Hücresel arabirim ayarlarında APN ayarları manuel olarak ayarlanabilmelidir.

    - Hücresel network otomatik olarak ağı seçebilmeli veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

    - Hücresel arabirim ayarlarında SIM PIN kodu resetlenebilmeli, değiştirilebilmeli ve kaldırılabilmelidir.

    - Hücresel arabirim ayarlarında, Sinyal seviyesi eşik değeri tanımlanarak bu eşik değerinin altına düşüldüğünde bağlantı kesilmeli veya yedek hat devreye girebilmelidir.

    - Hücresel bağlantı, yedek hat olarak kullanıldığında Hot standby veya cold standby durumlarında bekleyebilmelidir.

    - Cihaz, hücresel arayüzünde aldığı Public IP adresini LAN bacağındaki bir Router veya Firewall’a DHCP ile doğrudan aktarabilen IP Passthrough özelliğini desteklemelidir. Böylece, Firewall’un WAN bacağı LTE/5G router’a bağlanacak ve DHCP ile Public IP adresini alarak NAT ve destination NAT işlemleri Firewall tarafından yapılacaktır.

    - Hücresel bağlantı, belli bir süre trafik olmadığında bağlantıyı düşürebilmelidir.

    - Hücresel arabirim ayarlarında MTU değeri ayarlanabilmelidir.

    - Cihazın full duplex routing işlem hacmi (throughput) en az 1 Gbps olmalıdır.

    - Cihaz Dinamik DNS servisini desteklemelidir.

    - Cihazın LAN bacağı 802.1q VLAN tagging desteklemelidir. VLAN arayüzü oluşturulup her bir VLAN arayüzüne IP adresi verilebilmeli ve Inter-VLAN routing desteklenmelidir.

    - Cihazın LAN ve VLAN arayüzünde DHCP Server özelliği aktif edilebilmelidir. DHCP Rezervasyon yapılabilmeli, DHCP ile IP dağıtılacak IP aralığı, kiralama süresi tanımlanabilmelidir. DHCP option ile IP adresi dışında bilgiler de dağıtılabilmelidir.

    - Cihaz DHCP Relay özelliğini desteklemeli ve DHCP Option 82 verisi gönderebilmelidir.

    - Cihaz LAN ve kablosuz kullanıcılar için DNS Proxy görevi üstlenebilmelidir. Bu amaçla LAN kullanıcıları için DNS caching yapılabilmeli, Local DNS kayıtları eklenebilmelidir.

    - Cihaz, internetteki DNS sunuculara başlatılan DNS isteklerini, cihaz üzerinde aktif olan lokal DNS Proxy sunucuya yönlendirebilmelidir.

    - Cihaz üzerinde statik route yazılabilmelidir.

    - Cihaz port yönlendirme ve statik NAT yapabilmelidir. Hem kaynak bazlı hem de hedef bazlı NAT tanımları yapılabilmelidir.

    - Cihazın SIP ALG ve H.323 ALG desteği olmalıdır.

    - Cihazın UPnP ve NAT-PMP desteği olmalıdır.

    - Cihaz Hücresel WAN arabirim, Ethernet WAN arabirim ve Wi-Fi WAN arabirimleri arasında yedekli olarak trafiği istenen WAN arabiriminden aktarabilmelidir.

    - Cihaz gerektiğinde aynı marka başka cihazlarla farklı hatları tek bir Layer 2 ve Layer 3 VPN tünelinde birleştirebilmelidir (VPN Bonding). Bu VPN aynı anda birkaç internet hattının kullanımına olanak vermelidir. Bu sayede iki nokta arasındaki toplam bant genişliği artırılabilmelidir. Bu VPN 256 bit AES ile şifrelenebilmelidir. Cihaz bu tipte en az 2 adet VPN tünel kurabilmelidir.

    - Cihaz aynı marka başka bir cihazla kurduğu VPN tünel içerisinde Bonding dışında, trafiği en düşük gecikme değerine sahip hat üzerinden gönderme, tünele dahil tüm hatları eşit kullanma ya da tünele dahil edilen hatları satüre olana kadar sırayla kullanma gibi farklı algoritmaları da desteklemelidir.

    - Cihaz VPN Bonding modunda çalıştığı durumda, kriptolu işlem hacmi (throughput) en az 200 Mbps, kriptolama kapalıyken ise en az 400 Mbps olmalıdır.

    - Cihaz üzerinde Layer 3, Layer 4 güvenlik duvarı kuralları tanımlanabilmelidir.

    - Cihaz her bir kullanıcı için bant genişliği sınırlaması yapabilmelidir.

    - Cihaz ses, video, HTTPS gibi uygulama bazlı trafik önceliklendirmesi yapabilmelidir.

    - Cihaz üzerinde dahili GPS olmalıdır ve araç takip sistemleriyle entegre çalışabilmelidir.

    - Cihaz, NMEA ve TAIP formatlarında GPS bilgilerini bir UDP veya TCP sunucuya gönderebilmelidir. GPRMC, GPGGA, GPVTG, GPGSA, GPGSV NMEA kelime tipleri desteklenmelidir.

    - Cihaz SNMP, HTTP, HTTPS ile yönetilebilmeli ve izlenebilmelidir.

    - Cihaz cascade bağlantı ile WAN portuna bağlanacak aynı model bir cihazın yönetimini ve hatlarını üzerine alarak bu hatların kullanımına imkan vermelidir.

    - Cihazı yönetmek üzere bağlanan yöneticilerin kimlik doğrulaması RADIUS ve LDAP sunucu üzerinden yapılabilmelidir ve cihaza yönetimsel erişim için IP bazlı filtreleme yapılabilmelidir.

    - SNMP v1, v2c ve v3 desteği olmalıdır.

    - Cihaz üzerinde Layer 3, Layer 4 güvenlik duvarı kuralları tanımlanabilmelidir. İçerden dışarıya, dışarıdan içeriye, iç sistemler arasında Firewall kuralları tanımlanabilmelidir.

    - Cihaz tanımlanan web adreslerini bloklayabilmelidir.

    - Cihaz Simultaneous Dual-Band (2.4GHz / 5GHz) Wi-Fi 6, 2X2 MU-MIMO destekli olmalıdır.

    - Cihaz ortamdaki kullanıcılara kablosuz erişim hizmeti verebilmelidir.

    - Wi-Fi LAN ağına bağlanan kullanıcıları Layer 2 seviyesinde izole edebilmelidir.

    - Cihaz gerektiğinde ortamdaki Wi-Fi servisi veren ağlara bağlanabilmeli ve kullanıcıları bu bağlantı üzerinden internete çıkarabilmelidir.

    - Wi-Fi WAN özelliği ile 2.4GHz ve 5GHz bantlarından ayrı ayrı 2 adet WAN çıkışı elde edilebilmelidir.

    - Cihazın LAN arayüzünde web tabanlı kimlik doğrulama için Captive Portal aktif edilebilmelidir.

    - Cihaz üzerinde aktif oturumlar izlenebilmelidir.

    - Cihaz üzerinde aktif ve aktif olmayan kullanıcı listesine erişilebilmelidir.

    - Cihaz üzerinde aktif ve çalışmayan hatlar izlenebilmelidir.

    - Cihaz Layer 2/ Layer3 tünel bağlantısının durumunu gösterebilmelidir.

    - Cihaz üzerinde olay kayıtları izlenebilmelidir. Tünel, hat ve sistemle ilgili loglar ayrıca email ile gönderebilmelidir.

    - Cihaz üzerinde internet hatlarının gerçek zamanlı olarak kullanımı grafiksel arayüzle izlenebilmelidir.

    - Cihaz internet hatlarındaki günlük, haftalık, aylık kullanım miktarını gösterebilmelidir.

    - Sistemin NTP client desteği olmalıdır.

    - Cihaz üzerindeki loglar harici syslog sunucuya gönderilebilmelidir.

    - Cihaza bağlanan kullanıcıların bağlantı ve URL logları syslog mesajı olarak uzak bir log sunucusuna iletilebilmelidir. 5651 gereksinimlerini sağlayabilmek için; bağlantı logu içerisinde client’ın MAC adresi, IP adresi ve RADIUS’tan gelen kullanıcı adı olmalıdır, URL logları içerisinde de clientın MAC adresi, IP adresi, kaynak port, hedef IP/port ve URL bilgisi bulunmalıdır.

    - Cihaz kendisine bağlanan kullanıcıları uzak bir karşılama sayfasına yönlendirebilmelidir. Ve kullanıcıların girdiği bilgilerle RADIUS üzerinden doğrulama gerçekleştirerek kullanıcıları ağa dahil edip internet erişimine izin verebilmelidir. RADIUS doğrulama sırasında data ve/veya süre limitleri RADIUS üzerinden iletilebilmelidir. İstenirse bu limitler tüm kullanıcılar için standart olarak cihaz üzerinde de tanımlanabilmelidir.

    - Cihaz, WAN performansı analizi için bir kontrol/test arabirimi sunabilmelidir.

    - Cihaz, her bir portunda giden/gelen paket, error, overrun, frame, dropped paket miktarını gösterebilmelidir.

    - Cihaz, Cellular, WAN ve LAN portlarında paket yakalama yapabilmeli ve dosya Wireshark ile analiz edilebilmelidir.

    - Hücresel ve WAN arayüzlerinde paket tampon boyutu ayarlanabilmelidir.

    - İnternet bağlantıları düşerse otomatik olarak Wireless AP işlevi de kapatılabilmelidir.

    - Cihaz, GRE tunnel desteği sağlamalıdır.

    - OSPF ve RIPv2 dinamik yönlendirme protokollerini desteklemelidir. Layer3 tünel üzerinde OSPF aktif edilebilmelidir. Böylece Mesh yapılarda IP subnetler OSPF üzerinden her bir uca anons edilebilmelidir.

    - Cihaz, BGP routing protokolünü desteklemelidir.

    - Cihaz, üçüncü parti VPN server ve Firewall cihazları ile IKEv1 ve IKEv2 ipsec VPN kurabilmelidir.

    - Mobil cihazlardan Router’a L2TP tünel kurularak mobile VPN hizmeti sunulabilmelidir. Windows kullanıcıları, Windows VPN ve L2TP over ipsec ile Cihaza tünel kurabilmelidir.

    - İki router ünitesi VRRP tabanlı donanım yedekliliği sağlayacak şekilde konumlandırılabilmelidir.

    - Cihaza aynı model bir cihazla entegre edilerek WAN interface sayısı arttırılabilmelidir.

    - Cihaz bir sertifika yönetim arabirimi sunmalıdır. Böylece Web admin, IPsec VPN, Captive Portal, OpenVPN için sertifika yüklenmesini sağlayabilmelidir.

    - Cihaz, ihtiyaca istinaden opsiyonel bir lisans ile OpenVPN client desteğine sahip olmalı ve OpenVPN desteklemelidir.

    - Cihaza SMS gönderilerek; cihaz reboot, cellular modul reboot işlemleri yapılabilmeli ve SMS gönderilerek APN tanımları ve APN kullanıcı adı, şifre set edilebilmelidir. SMS ile ilgili işlemler için belirlenen numaralardan gelen istekler kabul edilecek şekilde bir liste oluşturulabilmelidir.

    - Cihaz FCC, CE, E-Mark, RoHS sertifikalarına sahip olmalıdır.

    - EN 61373 şok ve vibrasyon sertifikalarına sahip olmalıdır.

    - EN 50155 Raylı sistemlerle uyumluluk sertifikasına sahip olmalıdır.

    - EN 61000 Elektromanyetik uyumluluk sertifikasına sahip olmalıdır.

    - Cihazın güç tüketimi 30W’ı geçmemelidir.

    - Cihaz minimum -40° ile 65°C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

    - Cihaz 15% ile 95% arasındaki nem ortamında çalışabilmelidir.

    - Cihaz 10-30 VDC aralığında güç kaynağı ile çalışabilmelidir ve dalgalanmalardan etkilenmemelidir. Cihaz mikrofit güç girişine sahip olmalı ve direkt DC ya da AC-DC adaptör ile beslenebilmelidir. AC-DC adaptör, kutu içeriğinde bulunmalıdır.

    - Cihazın 2.4 GHz / 5 GHz destekli en az 2.5 dBi kazançlı 2 adet kablosuz ağ anteni kutu içeriğinde bulunmalıdır.

    - Cihazın 4.4 dBi’a kadar kazançlı 8 adet LTE/5G anteni olmalıdır.

    - Cihaz kutu içeriğinde GPS anteni olmalıdır.

    - Cihaz, kurum ihtiyaçlarına istinaden harici anten takılarak kullanılabilmelidir.

    - Cihaz en az 2 yıl üretici garantisine sahip olmalıdır.

    - Cihaz hem internet hem de kapalı ağlar üzerinden merkez cihaza tünel kurabilmelidir.

    - Cihaz Cloud veya on-premises kurulan Bulut İzleme ve Yönetim yazılımına sahip olmalıdır.

    - Cihazın donanım garanti süresi kadar bulut yönetimi ücretsiz sağlanmalıdır. Bulut sistemi tüm cihazlara toplu firmware gönderebilmeli, GPS verisini alarak Geo-Fencing özelliğini desteklemeli, SD-WAN mimarisi gerekliliklerini yerine getirebilmelidir.

    - Mobil router cihazında kullanılacak GSM/LTE/5G mobil veri hattı, SIM/eSIM veya gerekli abonelikler, Yüklenici tarafından İdareye sunulacak iş planı doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacaktır. Yüklenici, cihazın desteklediği SIM/eSIM tipi, operatör uyumluluğu, APN bilgisi, statik IP/kapalı APN/VPN ihtiyacı ve devreye alma takvimini iş planında açıkça belirtecektir.

    - GSM/LTE/5G mobil veri hattı aboneliğinin İdare tarafından hazırlanması, Yüklenicinin mobil router cihazının kurulumu, SIM/eSIM tanıtımı, APN yapılandırması, hat geçişi/yedeklilik/failover testi, VPN/tünel testi, bağlantı testi ve devreye alma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

- MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

8.1. 60 (altmış) adet komple sistemin muayene ve kabulü, işin teknik şartnamesi, sözleşmesi ve eklerine uygun olarak yapılacaktır. Sözleşme ve eklerinde muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

8.2. Malzemelere ait sertifikalar (TSE, CE vb. uygunluk ve dayanım testine ait sertifikalar), İdarenin talep etmesi halinde Yüklenici tarafından muayene ve kabul işlemleri sırasında ibraz edilecektir.

8.3. FAT (Fabrika Testleri); uygulanabilir olan sistemler için elektrik sistem testleri, sızdırmazlık testi ve fonksiyon testleri yapılacaktır. Bu testler, yüklenici tarafından gerçekleştirilerek raporlanacaktır.

8.4. SAT (Saha Testleri); kurulum sonrası testler ve temel fonksiyonların doğrulanmasına yönelik kullanım senaryosu testleri yapılacaktır.

8.5. Tüm teknik değerler muayene ve kabul sırasında her bir komple sistem için ölçülebilir olacaktır. Ölçüm sonucu şartname değerlerini sağlamayan ürünler/sistemler kabul edilmeyecektir. Tüm testler için kabul kriterleri sayısal olarak tanımlanacaktır. Gerekli görülen durumlarda Yüklenici, test prosedürlerini yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.

- Testler İdare gözetiminde yapılacaktır.

- Tüm ölçümler kalibreli ekipmanlarla yapılacaktır.

- Her test için geçti/kaldı kriteri önceden belirlenecektir.

- Test sonuçları yazılı tutanak altına alınacaktır.

- NAKLİYE, TESLİMAT VE ÖDEME İŞLEMLERİ

9.1. Bu iş kapsamında temin edilecek 60 (altmış) adet komple sistem için yükleme, nakliye, indirme, istifleme, tasnif etme vb. işlemler Yükleniciye ait olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu işler için gereken bütün vinç, forklift, araç, gereç ve insan gücünü yüklenici sağlayacaktır. Teslimatı yapılacak ürünler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2 Nolu Hizmet Binası Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

9.2. Malzemeler; hava ve iklim şartlarından, aşınmaya ve korozyona yol açacak etkilerden ve darbelerden koruma sağlayacak şekilde piyasa teamülüne uygun ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalajlama ile ilgili tüm giderler Yükleniciye ait olup, ambalaj malzemesinin tamamı İdarede kalacaktır. Bunun için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

9.3. Sözleşmede yazılı 60 (altmış) adet komple sistemin tamamı tek seferde eksiksiz olarak teslim edilecektir. İstenilen şartları taşımayan malzemeler veya komple sistemler, her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere bildirim (yazı, faks, e-posta vb. yollarla) tarihine müteakip 14 (ondört) takvim günü içerisinde değiştirilecektir.

Yüklenici aşağıdaki belgeleri ilgili aşamalarda sunmakla yükümlüdür:

Teklif Aşamasında Teklif Edilen Her Ürün için:

- Teknik kataloglar

- Uygunluk beyanları (varsa)

Sözleşme öncesi:

- CE, TSE vb. belgeler

- Teknik çizimler (yerleşim, elektrik şeması)

Teslim sırasında:

- Kullanım kılavuzu (Türkçe)

- Bakım kılavuzu

- Elektrik ve sistem şemaları

- Test raporları (FAT/SAT)

- Garanti belgeleri

- Yedek parça listesi

- TESLİM SÜRESİ

10.1. Yüklenici, 60 (altmış) adet komple sistemin tamamının sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 90 (doksan) takvim günü içerisinde teslimatını yapacaktır.

10.2. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; GSM/LTE/5G mobil veri hattı aboneliği ve uydu internet servis/hattı aboneliği için ihtiyaç duyulan teknik bilgileri içeren iş planını İdareye yazılı olarak sunacaktır. İş planında en az; ihtiyaç duyulan hat sayısı, SIM/eSIM ihtiyacı, desteklenecek operatör/servis sağlayıcı teknik gereksinimleri, APN/kapalı APN/statik IP/VPN ihtiyacı, uydu servis profili, modem/router/uydu modem bilgileri, aktivasyon tarihleri, test senaryoları ve devreye alma takvimi yer alacaktır. İdare, abonelik hazırlık işlemlerini bu iş planı doğrultusunda yürütecektir. İş planının süresinde ve eksiksiz sunulmamasından kaynaklanabilecek gecikmelerde Yüklenicinin sorumluluğu devam eder.

10.3. Tüm lojistik Yükleniciye aittir.

10.4. Yüklenici, 60 (altmış) adet komple sistemi tek seferde eksiksiz, çalışır vaziyette ve tüm alt sistemleriyle birlikte teslim etmekle yükümlüdür.

10.5. Tüm malzemeler mesai saatleri içinde teslim alınacaktır. Teslimattan en az bir gün önce İdare ile irtibata geçilerek (Telefon No: 0252 214 14 06-3436) mutabakat sağlanması gerekmektedir. Kargo ile yapılan teslimatlarda ürünler tek tek sayılarak Yüklenici temsilcisinden teslim alınacaktır.

- ÖDEME İŞLEMLERİ

İdare, 60 (altmış) adet komple sistemin tamamı için Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren, en geç 15 (onbeş) gün içinde ödemeyi yapacaktır.

- CEZALAR

12.1. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak 60 (altmış) adet komple sistemi süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3 (binde üç)’ü oranında gecikme cezası uygulanır.

12.2. Yüklenici; teslim edilen malzemelerden şartnameye, sözleşmeye veya teknik gerekliliklere uygun olmayan, eksik, kusurlu veya ayıplı olduğu tespit edilen ürünleri, İdarenin bildirimi üzerine en geç 15 (onbeş) takvim günü içerisinde bedelsiz olarak değiştirmek veya uygun hale getirmekle yükümlüdür.

Belirtilen süre içerisinde gerekli düzeltme veya değişimin yapılmaması halinde, 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3 (binde üç)’ü oranında gecikme cezası uygulanır.

İdare gerekli gördüğü takdirde uygun olmayan ürünleri üçüncü kişilerden temin edebilir ve oluşacak tüm maliyetleri yükleniciden tahsil edebilir.

12.3. Garanti süresi içerisinde arızalanan ürünler için 6.11 maddesinde belirtilen hükümler uygulanacaktır.

12.4. İdare, yüklenicinin sözleşme ve şartname hükümlerine aykırı davranması, yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işi süresinde tamamlamaması durumlarında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

- EĞİTİMLER

Yüklenici ile kararlaştırılarak mesai saatleri içerisinde eğitim verilecektir. Eğitim süresi en az 8 saat olacaktır. Eğitim, İdare tarafından belirlenecek personellere verilecektir. Eğitim; kabin kullanımı, enerji depolama sistemi, jeneratör, harici enerji bağlantıları, haberleşme cihazları, mobil uydu internet sistemi, mobil router, yönetim yazılımı, arıza tespiti, güvenli kullanım ve periyodik bakım konularını kapsayacaktır. Eğitim sonunda kullanıcı dokümanları İdareye teslim edilecektir. Eğitimler Türkçe dilinde verilecektir. Ürünler ile ilgili teknik dokümanlar Türkçe dilinde İdareye teslim edilecektir.

- MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini kısmen veya tamamen imkânsız hale getiren;

- Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler,

- Savaş, terör olayları, seferberlik halleri,

- Genel salgın hastalıklar,

- İthalat süreçlerinden kaynaklanan ve resmi olarak belgelendirilebilen tedarik gecikmeleri,

- Grev, lokavt ve genel ulaşım kesintileri, mücbir sebep olarak kabul edilir.

Mücbir sebebin meydana gelmesi halinde, yüklenici durumu en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak İdareye bildirmek zorundadır.

- SÜRE UZATIMI

Yüklenici, aşağıdaki durumlarda süre uzatımı talebinde bulunabilir:

- Mücbir sebepler,

- İdareden kaynaklanan gecikmeler,

- Teknik zorunluluklar nedeniyle ortaya çıkan öngörülemeyen durumlar.

Süre uzatımı talebi yazılı olarak yapılacak olup, İdarenin uygun görmesi halinde ek süre verilecektir. Süre uzatımı verilmesi durumunda, gecikme cezası uygulanmaz.

- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Aşağıdaki durumlarda İdare, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir:

- Yüklenicinin işi süresinde teslim etmemesi,

- Şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmesi,

- Eksik, kusurlu veya hatalı ürünlerin süresi içinde düzeltilmemesi,

- Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar etmesi.

Fesih halinde, İdare uğradığı zararları yükleniciden talep etme hakkına sahiptir.

- AYIPLI MAL VE RED PROSEDÜRÜ

Muayene ve kabul aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürünler kabul edilmeyecektir.

Ayıplı, eksik veya kusurlu ürünlere ilişkin işlemler ve uygulanacak yaptırımlar bu şartnamenin 12.2 ve 12.3 maddelerine göre yürütülecektir.